| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE |  |  |  |  | KATEDRA FYZIKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno |  | Michal Trs |  |  |  |  |  |  | Datum měření | 24.11.2003 |
| Stud. rok |  |  | 2 |  |  | Ročník |  | 2. | Datum odevzdání | 8.12.2003 |
| Stud. skupina |  |  | 2/12 |  |  | Lab. skupina |  | 4 | Klasifikace |  |
| Čís. Úlohy | 2 |  |  | Název úlohy |  |  | Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí VA char. PN přechodu |  |  |  |

- Úkol měření

- Určete Boltzmannovu konstantu pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu.

- Určete závěrný proud PN přechodu pro tři různé teploty.

- Pomocí vztahu pro popis voltampérové charakteristiky PN přechodu a naměřených hodnot vyneste do grafu pro tři různé pracovní teploty vypočtené voltampérové charakteristiky měřeného přechodu.

- Určete chybu měření Boltzmannovy konstanty a porovnejte výsledek s tabulkovou hodnotou.

- Postup měření

K měření Boltzmannovy konstanty použijeme vztahu pro VA charakteristiku PN přechodu , která je dána vztahem

I=I0⋅expeUkT.

Zlogaritmováním tohoto vztahu dostaneme následující vztah:

lnI=lnI0+ekTU=lnI0+sU.

Tato rovnice představuje rovnici přímky v případě, že přirozený logaritmus proudu lnI chápeme jako funkční hodnotu lineární funkce eU / kT + lnI0, kde  lnI0  představuje konstantu a s = e / kT směrnici této přímky. Známe-li směrnici přímky s a teplotu, ke které se vztahuje, pak snadno můžeme určit vlastní Boltzmannovu konstantu k = e / Ts. K tomu, abychom mohli stanovit směrnici přímky, je nutné změřit VA charakteristiku PN přechodu při dané teplotě T. Samotné měření je možné uskutečnit dvěma způsoby:

- Měření VA charakteristiky je možné provést přímo na zvolené diodě. Pro minimalizaci chyby měření je nutné zvolit zapojení, které je uvedeno na obrázku:

- Další z možností jak měřit VA charakteristiku je použití tranzistoru v zapojení se společnou bází, které je znázorněno na obrázku:

Při malém úbytku napětí na použitém ampérmetru je napětí mezi kolektorem a bází UKB  0 a pro kolektorový proud IK lze psát

IK=β0β0+1⋅IE,

kde β0 je zesilovací činitel a IE je emitorový proud. V případě, že je splněna podmínka β0  » 1, pak IK ≈ IE. Emitorový proud tedy prochází měřeným PN přechodem báze-emitor, avšak z oblasti báze pokračuje dále do kolektoru, kde je měřen. Ampérmetr tak není zapojen v sérii s měřeným přechodem a neovlivňuje napětí naměřené na přechodu.

Na základě výše uvedeného můžeme vlastní postup měření popsat následovně:

- Měření provedeme pro tři různé teploty PN přechodu, které budou od sebe dostatečně vzdáleny, např. 0 °C, 40 °C a 80 °C. Zvolené pracovní teploty PN přechodu budou zajištěny pomocí tepelných lázní, do kterých bude měřený PN přechod vložen.

- Zapojíme měřený PN přechod podle příslušného schématu a vložíme do teplotní lázně.

- Po vyrovnání teploty mezi lázní a použitým PN přechodem odečteme pomocí teploměru teplotu lázně a započneme s vlastním měřením VA charakteristiky. Na konci měření opět odečteme teplotu lázně a z obou teplot určíme aritmetický průměr.

- Naměřené hodnoty zpracujeme pomocí metody nejmenších čtverců a z nalezené směrnice S přímky určíme hodnotu Boltzmannovy konstanty k. Rovněž pomocí této metody určíme závěrný proud I0.

- Měření opakujeme stejným způsobem pro další dvě teploty.

- Ze získaných tří hodnot Boltzmannovy konstanty určíme aritmetický průměr, který porovnáme s tabulkovou hodnotou.

- Pomocí vztahu pro VA charakteristiku PN přechodu a naměřených veličin zaneseme do grafu průběhy VA charakteristik (i pro závěrný směr) měřeného PN přechodu pro všechny tři použité pracovní teploty přechodu a navzájem je porovnáme.

- Seznam použitých přístrojů a pomůcek

Ampérmetr (typ MY-64), Voltmetr (typ MY-64), dioda (nebo tranzistor), teploměr, tepelná lázeň

- Tabulky naměřených hodnot a výsledků

1) Průměrná teplota 25°C (=298,15K), teplota na začátku t1=25°C, teplota na konci t2=25°C

| I [mA] | 0,04 | 0,15 | 0,57 | 1,08 | 1,91 | 2,96 | 3,8 | 5,11 | 7,19 | 10,61 | 13,05 | 15,06 | 18,15 | 21,9 | 24,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] | 399 | 432 | 468 | 485 | 500 | 512 | 519 | 526 | 536 | 546 | 552 | 556 | 563 | 567 | 570 |

Regresní parametry:

a=i=115Ui−U⋅lnIii=115Ui−U2=1,3536670,036308=37,2833 , 	U=115i=115Ui=0,5154V

b=lnI−a⋅U=-5,3594  -37,2833.0,5154=-24,5753

Střední kvadratická chyba:

s=113i=115lnIi2−bi=115lnIi−ai=115Ui⋅lnIi=113540,53+85,74b+48,83a=0,037

sa=si=115Ui−U2=0,0370,0363=0,195

sb=s115+U2i=115Ui−U2=0,037115+0,520,0363=0,140

Pravděpodobná chyba regresních parametrů:

ϑa=23i=115U−Ui215(14−1)=230,03631210=8,766⋅10−3 JK-1

ϑb=23i=115lnI−lnIi21514−1=234,73.10−24210=10.10−13 A

ϑe=4,910-36 C,

ϑT=0,5 C

Hodnota Boltzmannovy konstanty:

k=ea⋅T=1,60217733⋅10−1937,2833⋅298,15=1,441⋅10−23 JK-1

Chyba měření Boltzmannovy konstanty:

ϑk=1aTϑe2+e2T2ϑT2+e2a2ϑa2=5,0.10−26J.K−1

Hodnota závěrného proudu:

I0=eb=e−24,575=1,487⋅10−11A

Výsledné hodnoty:

k=(1,441±0,005).10−23J.K−1

I0=(1,49±0,10).10−11A

Výpočty pro zbylé 2 teploty jsou formálně shodné a proto uvedu pouze konečné výsledky

2) Průměrná teplota 33,25°C (=306,4K), teplota na začátku t1=33,5°C, teplota na konci t2=33,0°C

| I [mA] | 0,04 | 0,15 | 0,48 | 1,24 | 1,89 | 2,91 | 3,81 | 5,18 | 7,3 | 10,48 | 13,17 | 15,57 | 18,13 | 21,2 | 23,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] | 380 | 411 | 443 | 469 | 480 | 491 | 499 | 507 | 517 | 527 | 533 | 538 | 545 | 547 | 551 |

Výsledné hodnoty:

k=(1,415±0,012).10−23J.K−1

I0=(3,62±0,57).10−11A

3) Průměrná teplota 38,625°C (=311,775K), teplota na začátku t1=38,75°C, teplota na konci t2=38,5°C

| I [mA] | 0,08 | 0,14 | 0,59 | 1,32 | 1,69 | 2,27 | 3,55 | 5 | 7,04 | 10,04 | 12,76 | 15,84 | 18,94 | 20,9 | 24,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] | 378 | 394 | 433 | 455 | 462 | 470 | 483 | 492 | 502 | 512 | 519 | 526 | 530 | 534 | 539 |

Výsledné hodnoty:

k=(1,438±0,043).10−23J.K−1

I0=(11,16±0,58).10−11A

Průměrná hodnota Boltzmannovy konstanty z těchto měření:

k=k1+k2+k33=1,4315⋅10−23 J.K-1

Pravděpodobná hodnota aritmetického průměru:

ϑk=23i=13k−ki233−1=234,057⋅10−506=5,5⋅10−26

Výsledná hodnota Boltzmannovy konstanty:

k= (1,4315±0,0055).10-23 J.K-1

- Graf

Viz příloha

Příloha 1 - Voltampérová charakteristika PN přechodu pro tři různé teploty

- Závěr

Hodnota Boltzmannovy konstanty měřená pro 3 různé teploty je spolu s průměrnou a tabulkovou hodnotou zahrnuta v následující tabulce:

| Teplota T [K] | Boltzmannova konst.k [JK-1] | Závěrný proud I0 [A] |
| --- | --- | --- |
| 298,15 | (1,441±0,005).10-23 | (1,49±0,10).10-11 |
| 306,4 | (1,415±0,012). 10-23 | (3,62±0,57) .10-11 |
| 311,78 | (1,438±0,043). 10-23 | (11,16±0,58) .10-11 |
| Průměrná hodnota | (1,4315±0,055).10-23 |  |
| Tabulková hodnota | (1,380658  0,000012) 10-23 |  |

V tabulce je dále uveden závěrný proud PN přechodem. Z grafu a tabulky je patrné, že proud s teplotou roste. Je to dáno tím, že při teplotách větší než absolutní nula vznikají v polovodiči páry elektron-díra. Čím více energie (tepla) dodáme, tím více párů elektron-díra vznikne a tím větší závěrný proud bude protékat.

Námi změřená hodnota Boltzmannovy konstanty k = (1,4315±0,055).10-23 J.K-1 se od tabulkové liší o 3,68%. Chyba může být způsobena malou rozlišovací schopností voltmetru a ampérmetru, dále nepřesným odečtením teploty a měnící se teplotou v průběhu měření.