| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE |  |  |  |  | KATEDRA FYZIKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno |  | Michal Trs |  |  |  |  |  |  | Datum měření | 8.12.2003 |
| Stud. rok |  |  | 2 |  |  | Ročník |  | 2. | Datum odevzdání | 5.1.2004 |
| Stud. skupina |  |  | 2/12 |  |  | Lab. skupina |  | 4 | Klasifikace |  |
| Čís. Úlohy | 3b |  |  | Název úlohy |  |  | Měření činitele zvukové pohltivosti materiálů v akustickém interferometru |  |  |  |

- Úkol měření

- Změřte činitele zvukové pohltivosti α (pro obě víčka) v závislosti na kmitočtu, výsledek vyneste do grafu.

- Změřte rychlost šíření zvuku a porovnejte ji s teoretickou vypočtenou hodnotou s uvážením okolní teploty vzduchu v místnosti.

- Změřte průběh stojatého vlnění v akustickém interferometru zakončeným odrazným víčkem, výsledek vyneste do grafu.

- Určete hodnotu neznámého kmitočtu.

- Vypočítejte, pro jakou nejmenší vlnovou délku je možné použít akustický interferometr.

- Určete chyby měření pro body 2. a 4.

- Postup měření

- Seznámíme s návodem k obsluze tónového generátoru.

- Do volného konce interferometru umístíme víčko s pohltivým vzorkem materiálu.

- Nastavujeme kmitočet v rozmezí 300Hz - 2000Hz. Pohybujeme mikrofonem a odečítáme hodnoty maximální a minimální amplitudy (hledíme alespoň dvě), ze kterých určíme činitel zvukové pohltivosti. V rozmezích 300Hz - 1000Hz volíme krok 100Hz a v rozmezí 1000Hz - 2000Hz volíme krok 200Hz.

- Na konec interferometru umístíme víčko bez vzorku a opakujeme bod 3.

- Pro frekvenci 1000Hz změříme, alespoň polohy tří sousedních minim. Ze vzdálenosti sousedních minim určíme rychlost šíření zvuku a hodnotu porovnáme s hodnotou vypočtenou podle vztahu (1.5).

- Nastavíme kmitočet 1000Hz a proměříme závislost amplitudy akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od víčka. Krok volíme 1,5cm (zhruba λ/20 pro 1kHz). Při měření na ručičkovém přístroji volíme na voltmetru takový rozsah,aby v místě maximální amplitudy byla plná výchylka.

- Nastavíme na generátoru neznámou frekvenci fn a změříme polohy alespoň tří sousedních minim. Ze vzdáleností sousedních minim a rychlosti zvuku určené podle bodu 5 stanovíme hodnotu kmitočtu fn. Do referátu zapíšeme údaj na palcovém přepínači kmitočtu na tónovém generátoru,který jsme zvolili při nastavování neznámého kmitočtu.

- Seznam použitých přístrojů a pomůcek

akustický interferometr, generátor sinusových tónů, voltmetr

- Tabulky naměřených hodnot a výsledků

1) činitele zvukové pohltivosti α v závislosti na kmitočtu pro víčko se vzorkem

| f [Hz] | Umax1 [mV] | Umin1 [mV] | Umax2 [mV] | Umin2 [mV] |  [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 5,1 | 0,25 | 5,1 | 0,5 | 0,178 |
| 400 | 20,05 | 1,75 | 20,5 | 1,5 | 0,296 |
| 500 | 11,5 | 2 | 11,5 | 1,8 | 0,506 |
| 600 | 4,4 | 0,9 | 4,38 | 0,75 | 0,567 |
| 700 | 8 | 2 | 7,9 | 1,9 | 0,641 |
| 800 | 13,3 | 3,8 | 13,2 | 3,6 | 0,693 |
| 900 | 15,5 | 6,4 | 15,4 | 6,2 | 0,829 |
| 1000 | 10 | 5,9 | 9,9 | 5,8 | 0,934 |
| 1200 | 8,3 | 3 | 8,2 | 2,8 | 0,783 |
| 1400 | 2,7 | 0,9 | 2,65 | 0,85 | 0,752 |
| 1600 | 3,1 | 1 | 3,05 | 0,95 | 0,739 |
| 1800 | 5 | 1,2 | 5,1 | 1,1 | 0,627 |
| 2000 | 4,3 | 0,9 | 4,2 | 0,95 | 0,571 |

příklad výpočtu pro f = 1000 Hz: α=42+Umax1Umin1+Umin2Umax2=42+105,9+5,89,9=0,934

činitele zvukové pohltivosti α v závislosti na kmitočtu pro víčko bez vzorku

| f [Hz] | Umax1 [mV] | Umin1 [mV] | Umax2 [mV] | Umin2 [mV] |  [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 5,2 | 0,3 | 5,25 | 0,25 | 0,206 |
| 400 | 29 | 1 | 30 | 0,9 | 0,129 |
| 500 | 8,8 | 0,75 | 8,9 | 0,8 | 0,289 |
| 600 | 4,4 | 0,9 | 4,3 | 1 | 0,562 |
| 700 | 10,5 | 0,9 | 10,4 | 0,95 | 0,291 |
| 800 | 18,5 | 1 | 18,3 | 1 | 0,195 |
| 900 | 16,5 | 0,7 | 16,5 | 0,8 | 0,156 |
| 1000 | 14,7 | 1,1 | 14,8 | 1 | 0,259 |
| 1200 | 7,5 | 1 | 7,5 | 1,1 | 0,415 |
| 1400 | 4 | 1 | 3,9 | 1 | 0,639 |
| 1600 | 4,9 | 0,9 | 4,85 | 0,95 | 0,524 |
| 1800 | 4,55 | 0,9 | 4,6 | 1 | 0,550 |
| 2000 | 3,05 | 1 | 3,05 | 0,95 | 0,746 |

příklad výpočtu pro f = 800 Hz: α=42+Umax1Umin1+Umin2Umax2=42+18,51+118,3=0,195

2) rychlosti šíření zvuku

| f [Hz] | lmin1 [m] | lmin2 [m] | lmin3 [m] | d1 [m] | d2 [m] | v1 [ms-1] | v2 [ms-1] | v [ms-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0,082 | 0,255 | 0,427 | 0,173 | 0,172 | 346 | 344 | 345 |

příklad výpočtu: d1=lmin2−lmin1=0,255−0,082=0,173 m   v1=2⋅d1⋅f=2⋅0,173⋅1000=346ms-1

chyba určení minima: 0,5 mm

v=345±1 ms-1

výpočet teoretické rychlosti zvuku (T = 22,6 °C):

v=331,8+0,61⋅T=331,8+0,61⋅22,6=345,59ms-1

3) průběh stojatého vlnění v interferometru zakončeným odrazným víčkem:

| l [mm] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] | 14,8 | 14,2 | 12,3 | 9,4 | 5,8 | 1,95 | 2,1 | 5,8 |
| l [mm] | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| U [mV] | 9,25 | 12 | 13,9 | 14,8 | 14,75 | 13,3 | 10,9 | 7,6 |
| l [mm] | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 |
| U [mV] | 3,8 | 0,5 | 4,05 | 7,7 | 10,7 | 13,1 | 14,5 | 14,8 |

4) Určení hodnoty neznámého kmitočtu (na generátoru nastaveno 1000 Hz)

| lmin1 [m] | lmin2 [m] | lmin3 [m] | fn [Hz] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,17 | 0,24 | 2464,29 |

výpočet: fn=vlmin3−lmin1=3460,24−0,1=2464,29Hz

chyba určení minima: 0,5 mm

fn=2464±17 Hz

5) Vypočet nejmenší vlnové délky, pro kterou je možné použít akustický interferometr:

průměr interferometru: 0,1 m

λmin≥1,7⋅0,1=0,17m

- Graf

Viz příloha

Příloha č.1 – Závislost činitele zvukové pohltivosti α na kmitočtu

Příloha č.2 – Průběh stojatého vlnění v akustickém interferometru s odrazným víčkem

- Závěr

Z grafu (Příloha č.1) je patrné, že činitel zvukové pohltivosti je závislý na frekvenci zvukových vln. Je to způsobené vlastností měřeného materiálu a pro různé materiály by se závislost lišila.

Rychlost šíření zvuku:

| Vypočtená hodnota | 345,59 ms-1 |
| --- | --- |
| Naměřená hodnota | 345 ± 1 ms-1 |

Měření rychlosti zvuku probíhalo při teplotě T=22,6°C. Vypočtená a naměřená hodnota se prakticky shodují, chyba ±1 (0,29%) je způsobena tolerancí 0,5mm při odečítání polohy mikrofonu v interferometru.

Průběh stojatého vlnění je vynesen v grafu (Příloha č.2). Nejvíce se podobá funkci cosx.

Neznámý měřený kmitočet nám vyšel takto fn=2464±17Hz. Na palcovém přepínači kmitočtu generátoru byla nastavena hodnota 10.

Minimální vlnová délka pro kterou se dá akustický interferometr použít je λmin = 0,17 m. Pro tuto vlnovou délku představuje interferometr vlnovod s jednorozměrným šířením vln.