Teorie elektromagnetického pole 1

Správa z laboratorních úloh:

Vzájemná indukčnost cívek
	Magnetické pole dlouhého solenoidu

Vypracoval: Michal Trs

Studijní skupina : 2 / 12

Datum měření:	27.4.2004

Datum odevzdání:	18.5.2004

# Vzájemná indukčnost cívek

## Zadání

- Z napětí a proudů v primárním obvodu vypočítejte velikost vlastní indukčnosti primární cívky.

- Z indukovaného napětí v sekundární cívce a proudu v primární cívce vypočítejte velikost vzájemné indukčnosti cívek.

- Změřte závislost vzájemné indukčnosti cívek na úhlu natočení mezi primární a sekundární cívkou.

- Vypočítejte vzájemnou indukčnost mezi cívkami za předpokladu, že magnetické pole je po celé ploše sekundární cívky konstantní a je rovno magnetickému poli uprostřed primární cívky. Primární cívku považujte při tomto výpočtu za elementární závit (tloušťka a výška cívky je zanedbatelná vůči poloměru cívky).

- Srovnejte naměřenou a vypočítanou hodnotu vzájemné indukčnosti cívek a posuďte, do jaké míry platí zjednodušující předpoklady výpočtu z bodu d)

## Naměřené a vypočtené hodnoty

### Vlastní indukčnost velké cívky

f=1000Hz, ω=2πf. U1=4,4V, I=89mA

Z1≈ωL1=U1I

L1=U1ωI=4,42π⋅1000⋅89⋅10−3=7,9mV

### Vzájemná indukčnost (α=0)

U2=0,58V

M=U2ωI=0,582π⋅1000⋅89⋅10−3=1,04mH

### Vzájemná indukčnost M=fα

|  (°) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | 0,58 | 0,57 | 0,53 | 0,47 | 0,4 | 0,33 | 0,26 | 0,17 | 0,1 | 0 |
| M | 1,04 | 1,02 | 0,95 | 0,84 | 0,72 | 0,59 | 0,46 | 0,30 | 0,18 | 0,00 |

### Vlastní + vzájemná indukčnost cívek měřená pomocí můstku

Vlastní indukčnosti jsme určili přímo pomocí můstku:

vleká cívka:	L1=7,71mH

malá cívka:	L2=6,61mH

Při určování vzájemné indukčnosti jsme nejprve vynutí cívek zapojili souhlasně (a) a pak jsme přehodili smysl vynutí (b).

a)    	L''=L1+L2−2M=12,28mH

b)     	L'=L1+L2+2M=16,38mH

Z toho vypočteme: M=L'−L''4=1,025mH

### Výpočet vlastní a vzájemné indukčnosti

Dosazením do vztahu uvedeného v teoretickém rozboru zadaní vypočteme vzájemnou indukčnost:

r1=r1a+r1b2=152,5+157,52=155mm - střední poloměr primární cívky

r2=r2a+r2b2=65+72,52=68,75mm - střední poloměr sekundární cívky

M12=μ0N1⋅N22⋅r1⋅π⋅r22=1,25⋅10−6100⋅1602⋅0,155⋅π⋅0,0692=0,96mH

Výpočet vlastní indukčnosti: Stejným způsobem odvodíme vztah pro vlastní indukčnost L=μ0N2⋅π⋅r12

pro velkou cívku (r1=155mm, N=100): 	L1=1,25⋅10−61002⋅π⋅0,1552=3,06mH

pro malou cívku (r1=68.75mm, N=160): 	L2=1,25⋅10−61602⋅π⋅0,0692=3,47mH

## Grafy

viz příloha:

graf 1.1 - Závislost vzájemné indukčnosti 2 cívek na úhlu natočení

## Závěr

Měření vzájemné indukčnosti pomocí můstku dávalo stejné výsledky jako při měření indukovaného napětí v sekundární cívce změnou proudu v primární. Proto je může považovat za správné. Naopak při výpočtu vlastních indukčností nám vyšly hodnoty L1=3,06 a L2=3,47mH, což je poloviční hodnota proti výsledkům měření. Je to způsobeno zjednodušením ve kterém jsme předpokládali, že pole vytvořené cívkou je konstantní a rovné hodnotě ve středu závitu. To se neprojevilo při výpočtu vzájemné indukčnosti, protože plocha sekundární cívky je daleko menší než plocha cívky primární a jsou umístěny soustředně.
Závislost vzájemné indukčnosti na úhlu natočení cívek vůči sobě nám vyšla podle předpokladů, což je dobře patrné z grafu. To znamená, pokud jsou cívky na sebe kolmé neindukuje se žádné napětí.

# Magnetické pole dlouhého solenoidu

## Zadání

- Určete intenzitu magnetického pole v ose solenoidu ze změřeného indukovaného napětí. Měření proveďte pro čtyři solenoidy různých délek. Pro měření použijte snímací pohyblivou sondu (cívečku). Vypočtěte intenzitu H.

- Vyneste závislost H na vzdálenosti x.

- Hodnoty naměřené a vypočtené zpracujte do tabulky.

## Vztahy použité pro výpočty

Úplný vztah pro rozložení magnetické intenzity v solenoidu (použit pro výpočet):

H(x)=N⋅I2⋅hh2−xa2+h2−x2+h2+xa2+h2+x2

kde:

h… délka solenoidu

x… vzdálenost měřící cívky od středu cívky

a… poloměr solenoidu

N… počet závitů

I… proud protékaný solenoidem

Zjednodušený vztah (x = 0, L >> a):

H=N⋅Ih. 	Pomocí něj jsme určily převodní konstantu mezi Ui a H. H jsme ze vzorce vypočetli a pro něj změřili indukované napětí Ui.

- v tabulkách níže je vzdálenost x brána od pravého okraje

## Naměřené a vypočtené hodnoty

### Celá cívka

I = 448 mA, h = 120 cm, N = 1640

| x [cm] | 68 | 58 | 48 | 38 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui [mV] | 24,4 | 24,2 | 23,9 | 23,6 | 23,7 | 23,4 | 23,2 | 21,2 | 12,6 | 4,1 | 1,4 |
| H [A/m] | 612,3 | 607,2 | 599,7 | 592,2 | 594,7 | 587,2 | 582,2 | 532,0 | 316,2 | 102,9 | 35,1 |
| Hvyp [A/m] | 610,6 | 610,4 | 609,9 | 608,5 | 604,5 | 599,1 | 585,0 | 533,4 | 305,9 | 102,5 | 39,1 |

### 1/2 cívky

I = 878 mA, h = 60 cm, N = 820

| x [cm] | 68 | 63 | 58 | 53 | 48 | 38 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui [mV] | 25,1 | 35,1 | 37,4 | 37,8 | 38,1 | 38,0 | 38,1 | 37,4 | 37,2 | 33,8 | 23,0 |
| H [A/m] | 792,6 | 1108,4 | 1181,0 | 1193,6 | 1203,1 | 1199,9 | 1203,1 | 1181,0 | 1174,7 | 1067,3 | 726,3 |
| Hvyp [A/m] | 598,3 | 1043,9 | 1144,7 | 1171,7 | 1181,5 | 1186,7 | 1181,5 | 1171,7 | 1144,7 | 1043,9 | 598,3 |

### 1/4 cívky

I = 1,671 A, h = 30 cm, N = 410

| x [cm] | 38 | 36 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 | 10 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui [mV] | 46,9 | 62,9 | 76,9 | 83,8 | 85,3 | 84,0 | 76,6 | 62,0 | 44,0 |
| H [A/m] | 1255,6 | 1684,0 | 2058,8 | 2243,5 | 2283,7 | 2248,9 | 2050,8 | 1659,9 | 1178,0 |
| Hvyp [A/m] | 1129,2 | 1591,1 | 1972,5 | 2155,3 | 2187,4 | 2155,3 | 1972,5 | 1591,1 | 1129,2 |

### 1/8 cívky

I = 2,97 A, h = 15 cm, N = 205

| x [cm] | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui [mV] | 80,0 | 93,3 | 108,5 | 118,8 | 127,0 | 131,6 | 135,6 | 133,3 | 125,2 | 117,3 | 107,0 | 93,7 | 75,0 |
| H [A/m] | 2394,7 | 2792,8 | 3247,8 | 3556,1 | 3801,6 | 3939,3 | 4059,0 | 3990,2 | 3747,7 | 3511,2 | 3202,9 | 2804,8 | 2245,0 |
| Hvyp [A/m] | 1943,9 | 2372,4 | 2742,1 | 3026,0 | 3226,7 | 3359,3 | 3476,0 | 3438,8 | 3226,7 | 3026,0 | 2742,1 | 2372,4 | 1943,9 |

## Grafy

viz příloha:

graf 2.1 - Magnetické pole dlouhého solenoidu - celá cívka

graf 2.2 - Magnetické pole dlouhého solenoidu - 1/2 cívky

graf 2.3 - Magnetické pole dlouhého solenoidu - 1/4 cívky

graf 2.4 - Magnetické pole dlouhého solenoidu - 1/8 cívky

## Závěr

Průběh intenzity H jako funkce polohy na ose x je nejlépe patrná z grafů. Při měření na celé cívce (h = 120 cm) je dobře patrné, že pole je uvnitř v celé délce konstantní. To samé můžeme prohlásit o cívce o poloviční délce. Pouze na okraji je patná pozvolnější změna intenzity než u cívky celé. Naopak při měření na 1/4 a 1/8 cívky se jedné o pole nehomogenní. Je to případ kdy není délka >> šířka a tudíž neplatí vztah uvedený výše pro výpočet H, ale musí se uvažovat s průměrem cívky a vzdáleností od středu, což je vztah daleko složitější.