Semestrální práce z předmětu 
36LS – Logické systémy

Školní rok 2004 / 2005 zimní semestr

Jméno a příjmení: 	Michal Trs

studijní skupina:	3 / 12

cvičení:	středa 9:15

# Zadání

Pomocí synchronního sekvenčního obvodu realizujte konečný automat se dvěma vstupy a, b a jedním výstupem z, zadaný následující tabulkou přechodů a tabulkou výstupů. Použijte vhodnou metodu pro minimalizaci a zakódování vnitřních stavů. Správnost návrhu ověřte pomocí simulace tak, aby se v časovém diagramu prošlo všemi vnitřními stavy minimalizovaného automatu.

\ba| tabulka přechodů          tabulka výstupů

Qi\ | 00   01   10               00   01   10

--------------------             --------------

Q0| Q12  Q10  Q7                1    0    0

Q1| Q10  Q11  Q9                0    0    1

Q2| Q10  Q11  Q9                0    0    1

Q3| Q6   Q6   Q7                0    1    0

Q4| Q4   Q10  Q10               0    0    0

Q5| Q9   Q5   Q2                1    0    1

Q6| Q10  Q11  Q13               0    0    1

Q7| Q13  Q8   Q6                1    0    1

Q8| Q3   Q5   Q1                1    0    1

Q9| Q1   Q1   Q7                0    1    0

Q10| Q8   Q9   Q7                1    1    0

Q11| Q2   Q0   Q9                1    0    1

Q12| Q4   Q10  Q10               0    0    0

Q13| Q2   Q2   Q8                0    1    0

Použijte klopné obvody typu 7472.

Použijte hradla typu 7400 a 7410; 7420 jen pokud používáte D-klopné obvody.

Nejvyšší povolená logická zátěž IO je pět.

Vnější vstupy máte k dispozici pouze v přímé formě.

Zpoždění obvodů nechť je pro hradla 20ns a pro klopné obvody 30ns.

Stanovte maximální možnou hodinovou frekvenci za předpokladů: Vstupní stavy obvodu se mění pouze v intervalu < T , T + 50ns >, kde T jsou okamžiky příchodu záporné hrany hodinových pulzů. Správný výstupní stav musí trvat po dobu nejméně 50 ns.

# Redukce počtu vnitřních stavů

Minimalizaci počtu vnitřních stavů provedu hledáním rozkladu množiny vnitřních stavů do jednotlivých tříd k-ekvivalentních stavů

Zadání:

| Qt-1 | Qt |  |  | Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X=00 | X=01 | X=10 | X=00 | X=01 | X=10 |
| Q0 | Q12 | Q10 | Q7 | 1 | 0 | 0 |
| Q1 | Q10 | Q11 | Q9 | 0 | 0 | 1 |
| Q2 | Q10 | Q11 | Q9 | 0 | 0 | 1 |
| Q3 | Q6 | Q6 | Q7 | 0 | 1 | 0 |
| Q4 | Q4 | Q10 | Q10 | 0 | 0 | 0 |
| Q5 | Q9 | Q5 | Q2 | 1 | 0 | 1 |
| Q6 | Q10 | Q11 | Q13 | 0 | 0 | 1 |
| Q7 | Q13 | Q8 | Q6 | 1 | 0 | 1 |
| Q8 | Q3 | Q5 | Q1 | 1 | 0 | 1 |
| Q9 | Q1 | Q1 | Q7 | 0 | 1 | 0 |
| Q10 | Q8 | Q9 | Q7 | 1 | 1 | 0 |
| Q11 | Q2 | Q0 | Q9 | 1 | 0 | 1 |
| Q12 | Q4 | Q10 | Q10 | 0 | 0 | 0 |
| Q13 | Q2 | Q2 | Q8 | 0 | 1 | 0 |

Rozdělím stavy se stejným výstupem do tříd ekvivalence a hledám zda všechny následující stavy i-té třídy padají do stejné třídy ekvivalence.

| třda ekvivalence | Qt-1 | Qt |  |  | Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X=00 | X=01 | X=10 | X=00 | X=01 | X=10 |
| A | Q4 | Q4A | Q10D | Q10D | 0 | 0 | 0 |
|  | Q12 | Q4A | Q10D | Q10D | 0 | 0 | 0 |
| B | Q0 | Q12A | Q10D | Q7F | 1 | 0 | 0 |
| C | Q3 | Q6E | Q6E | Q7F | 0 | 1 | 0 |
|  | Q9 | Q1E | Q1E | Q7F | 0 | 1 | 0 |
|  | Q13 | Q2E | Q2E | Q8F | 0 | 1 | 0 |
| D | Q10 | Q8F | Q9C | Q7F | 1 | 1 | 0 |
| E | Q1 | Q10D | Q11F | Q9C | 0 | 0 | 1 |
|  | Q2 | Q10D | Q11F | Q9C | 0 | 0 | 1 |
|  | Q6 | Q10D | Q11F | Q13C | 0 | 0 | 1 |
| F | Q5 | Q9C | Q5F | Q2E | 1 | 0 | 1 |
|  | Q7 | Q13C | Q8F | Q6E | 1 | 0 | 1 |
|  | Q8 | Q3C | Q5F | Q1E | 1 | 0 | 1 |
|  | Q11 | Q2E | Q0B | Q9C | 1 | 0 | 1 |

Je vidět, že pro třídu ekvivalence F, toto není splněno. Proto ji rozdělíme do dvou tříd, pro které bude platit, že následující stavy padají do stejné třídy ekvivalence.

| třda ekvivalence | Qt-1 | Qt |  |  | Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X=00 | X=01 | X=10 | X=00 | X=01 | X=10 |
| A | Q4 | Q4A | Q10D | Q10D | 0 | 0 | 0 |
|  | Q12 | Q4A | Q10D | Q10D | 0 | 0 | 0 |
| B | Q0 | Q12A | Q10D | Q7F | 1 | 0 | 0 |
| C | Q3 | Q6E | Q6E | Q7F | 0 | 1 | 0 |
|  | Q9 | Q1E | Q1E | Q7F | 0 | 1 | 0 |
|  | Q13 | Q2E | Q2E | Q8F | 0 | 1 | 0 |
| D | Q10 | Q8F | Q9C | Q7F | 1 | 1 | 0 |
| E | Q1 | Q10D | Q11G | Q9C | 0 | 0 | 1 |
|  | Q2 | Q10D | Q11G | Q9C | 0 | 0 | 1 |
|  | Q6 | Q10D | Q11G | Q13C | 0 | 0 | 1 |
| F | Q5 | Q9C | Q5F | Q2E | 1 | 0 | 1 |
|  | Q7 | Q13C | Q8F | Q6E | 1 | 0 | 1 |
|  | Q8 | Q3C | Q5F | Q1E | 1 | 0 | 1 |
| G | Q11 | Q2E | Q0B | Q9C | 1 | 0 | 1 |

Zde již platí, že všechny následující stavy padají do stejné třídy ekvivalence a proto je sdružíme, výsledek je v následující tabulce.

Redukovaná tabulka přechodů

| Qt-1 | Qt |  |  | Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X=00 | X=01 | X=10 | X=00 | X=01 | X=10 |
| QA | QA | QD | QD | 0 | 0 | 0 |
| QB | QA | QD | QF | 1 | 0 | 0 |
| QC | QE | QE | QF | 0 | 1 | 0 |
| QD | QF | QC | QF | 1 | 1 | 0 |
| QE | QD | QG | QC | 0 | 0 | 1 |
| QF | QC | QF | QE | 1 | 0 | 1 |
| QG | QE | QB | QC | 1 | 0 | 1 |

# Zakódování vnitřních stavů

Kódovací tabulka

| QA | 000 |
| --- | --- |
| QB | 001 |
| QC | 101 |
| QD | 100 |
| QE | 111 |
| QF | 011 |
| QG | 010 |

Vnitřní stavy jsem zakódoval metodou Dolotta-McCluskey pomocí programu KVS. Pomocí ohodnocování kódotvorných sloupců vybíráme nejlepší platný kód.

zakódování vstupních proměnných:

| vstupní proměnná | b | a |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 |

# Zakódovaná tabulka přechodů a výstupů

| Qt-1 |  |  |  | Qt |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X=00 |  |  | X=01 |  |  | X=10 |  |  | X=00 | X=01 | X=10 |
|  | q2 | q1 | q0 | q2 | q1 | q0 | q2 | q1 | q0 | q2 | q1 | q0 |  |  |  |
| QA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| QC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| QD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| QE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| QF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| QG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# mapy pro vstupy klopných obvodů a mapa pro výstupní funkci

J0:	K0:

|  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |
|  |  |  |  | 0 | 0 | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | X | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | X | 0 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | X | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | X | 0 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
| q2 q1 q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q2 q1 q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

J0=q1+q2	K0=bq1q2+bq1q2

J1:	K1:

|  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |
|  |  |  |  | 0 | 0 | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | X | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | X | 1 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | X | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
| q2 q1 q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q2 q1 q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

J1=aq2+q0q2+bq0	K1=aq2+aq0+bq0+abq0

J2:	K2:

|  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |
|  |  |  |  | 0 | 1 | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | X | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | X | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | X | 1 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | X | 1 |  |
| q2 q1 q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q2 q1 q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

J2=aq1+bq0+aq1	K2=bq1+aq1+aq0

Y:

|  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a |
|  |  |  |  | 0 | 0 | X | 0 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | X | 0 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | X | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | X | 1 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | X | 1 |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | X | 0 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | X | 0 |  |
| q2 q1 q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Y=aq1q2+bq1+aq1q2+bq0q2+abq0q2

# Upravené výrazy pro realizaci pomocí členů NAND

J0=q1+q2=q1⋅q2

K0=bq1q2+bq1q2=b⋅q1⋅q2⋅b⋅q1⋅q2 nebo lépe pro 7472: b⋅q1⋅q2⋅q1⋅q2

J1=aq2+q0q2+bq0=a⋅q2⋅q0⋅q2⋅b⋅q0

K1=aq2+aq0+bq0+abq0=a⋅q2⋅a⋅q0⋅b⋅q0⋅a⋅b⋅q0

J2=aq1+bq0+aq1=a⋅q1⋅b⋅q0⋅a⋅q1

K2=bq1+aq1+aq0=b⋅q1⋅a⋅q1⋅a⋅q0

Y=aq1q2+bq1+aq1q2+bq0q2+abq0q2=a⋅q1⋅q2⋅b⋅q1⋅a⋅q1⋅q2⋅b⋅q0⋅q2⋅a⋅b⋅q0⋅q2

# Shéma obvodu

Dle zadání jsem použil obvod 7472, který oproti klasickému obvodu J-K má na vstupech 3 vstupový AND.

Pouzdro a pravdivostní tabulka obvodu 7472:

7472

J-K flip-flop with triple ANDed J an K inputs, set and reset.

+----------+            +---------------------------------------+

|1  +--+ 14| VCC        |J1*J2*J3|K1*K2*K3|CLK|/SET|/RST| Q |/Q |

/RST |2       13| /SET       |--------+--------+---+----+----+---+---|

J1 |3       12| CLK        |    X   |    X   | X |  0 |  0 | ? | ? |

J2 |4  7472 11| K3         |    X   |    X   | X |  0 |  1 | 1 | 0 |

J3 |5       10| K2         |    X   |    X   | X |  1 |  0 | 0 | 1 |

/Q |6        9| K1         |    0   |    0   | / |  1 |  1 | - | - |

GND |7        8| Q          |    0   |    1   | / |  1 |  1 | 0 | 1 |

+----------+            |    1   |    0   | / |  1 |  1 | 1 | 0 |

|    1   |    1   | / |  1 |  1 |/Q | Q |

|    X   |    X   |!/ |  1 |  1 | - | - |

+---------------------------------------+

[This information is part of the GIICM]

Schéma obvodu: viz příloha

Příloha 1 – Schéma obvodu s ohodnocení pro přechod z QA do QA při vstupu X = 00

Příloha 2 – Schéma obvodu s ohodnocení pro přechod z QC do QE při vstupu X = 01

# Výpočet maximální možné frekvence hodinových pulsů

Klopný obvod 7472 je typu master-slave, t.j. změna na výstupu nastane po příchodu sestupné hrany hodinového pulzu. Délka úrovně H hodinového signálu musí být (dle katalogu Texas Instruments) tH = 25 ns. Minimální délka úrovně L je dána vztahem:

Tmin = max [ZKO + tH + max (NZK3 + Dst.Yi, NZK2 + tsetup),Dust.Xi + max (NZK4 + Dst.Yi, NZK1 + tsetup)]

kde:

ZKO	zpoždění klopných obvodů

NZK	nejdelší zpoždění v cestě Ki kombinační části

Dst.Yi	potřebná doba stabilního výstupního písmena Yi

tsetup	předstih klopných obvodů

Dust.Xi	doba potřebná pro ustálení vstupního písmena Xi

tH	délka úrovně H hodinového signálu

V zadání jsou stanoveny doby zpoždění a požadavky na vstup/výstup:

ZKO = 30 ns 
ZHR = 20 ns (zpoždění hradla) 
Dst.Yi = 50 ns 
Dust.Xi = 50 ns

Z katalogu dále určíme: tsetup = 10 ns

Podle schématu vypočítáme největší zpoždění v jednotlivých větvích kombinační části:

NZK1 = 60 ns 
NZK2 = 40 ns 
NZK3 = 80 ns 
NZK4 = 100 ns

Minimální délka periody hodinových impulzů je

Tmin = max[30 + 25 + max(80 + 50, 40 + 10), 50 + max(100 + 50, 60 + 10)] = 200 ns

Maximální frekvence hodinových pulzů vychází

fmax = 1/Tmin = 5 MHz

# Závěr

Semestrální práce nebyla náročná, až na hledání optimálního vnitřního kódu. Při 7 vnitřních proměnných jsem vybíral ze 34 kódotvorných sloupců. Tuto práci jsem přenechal počítači a to programu KVS.

Časový diagram není přiložen. Pro nákres schématu a pokus o simulaci jsem použil program OrCAD 9.2 Lite Edition (volně stažitelný z internetu). Postupoval jsem podle návodu na stánkách předmětu až ke kroku vytváření stimulů v programu PsSpice Stimulus Editor. V této verzi umožňuje nastavit číslicový signál pouze jako clock a to je pro vstupní proměnné nepoužitelné. V učebně je stále plno, takže není možné udělat simulaci ve volné čase.

Bylo by dobré simulaci věnovat část cvičení.