KÓDOVÁNÍ  STAVŮ  SYNCHRONNÍCH  AUTOMATŮ

Příklad na Dolottu – Mc Cluskeyho

Mějme zadanou tabulku přechodů automatu – tabulka výstupů v tomto momentě není podstatná.

A                   b,a

| Q | X0 = 00 | X1 = 01 | X3 = 11 | X2 = 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0 | Q0 | Q0 | Q1 | Q1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | Q1 | Q0 |
| Q2 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 |
| Q3 | Q3 | Q1 | Q2 | Q2 |
| Q4 | Q4 | Q4 | Q0 | Q3 |

Tabulka má 5 vnitřních stavů, tedy s = 5  (řádků).  Z nerovnosti

2r – 1    s  ≤  2r   dostaneme, že  bude  r = 3.  Pro  sestrojení  kódotvorných

sloupců  platí, že může být ve sloupci nejvýše  2r - 1  nul nebo jedniček, tedy

sloupec může obsahovat nejvýše  4 nuly nebo 4 jedničky.  Pro 5 vnitřních

stavů vychází, že matice budou obsahovat 15 kódotvorných sloupců. Podle

tohoto pravidla sestrojíme nejdříve tzv. základní matici, která odpovídá

současným stavům a z 15 kódotvorných sloupců se budou vybírat 3 sloupce,

tedy 3 vnitřní proměnné.

Základní matice:

| Q0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Q4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Matice pro vstupní písmeno  X = 00 (a,b)

| Q0 | Q0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q2 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q3 | Q3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Q4 | Q4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Matice pro vstupní písmeno  X = 01 (a,b)

| Q0 | Q0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q2 | Q4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Q3 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q4 | Q4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 7 | 2 | 7 | 12 | 17 | 12 | 17 |

Matice pro vstupní písmeno  X = 11 (a,b)

| Q0 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q2 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q3 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q4 | Q0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 |

Matice pro vstupní písmeno  X = 10 (a,b)

| Q0 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Q0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | Q4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Q3 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q4 | Q3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 17 | 13 | 16 | 12 | 15 | 11 | 14 | 10 |

Sestrojíme tabulku s ohodnocením, tj. skóre 1 - 3

| Sl. Zákl Mat | X0 00 | X1 01 | X3 11 | X2 10 |  | Skóre 1 |  | Skóre 2 |  | Skóre 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 20, 4 | 24 | 20 | 44 | 1, 1 | 46 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20, 20, 20,4 | 64 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 20, 4 | 24 | 20 | 44 | 1, 1, 1 | 47 |
| 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20, 1 | 31 |
| 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 20, 4 | 24 |  | 24 | 20, 20, 1 | 65 |
| 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 |  | 10 | 20 | 30 |
| 7 | 7 | 15 | 6 | 7 | 10, 20 | 30 |  | 30 | -- | -- |
| 10 | 10 | 2 | 7 | 17 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4, 1, 1 | 16 |
| 11 | 11 | 7 | 7 | 13 | 4 | 4 |  | 4 | 10, 1, 1 | 16 |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 16 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4, 1, 1 | 16 |
| 13 | 13 | 7 | 7 | 12 | 4 | 4 |  | 4 | 1, 1 | 6 |
| 14 | 14 | 12 | 1 | 15 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 15 | 15 | 17 | 1 | 11 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 16 | 16 | 12 | 1 | 14 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 17 | 17 | 17 | 1 | 10 | 20, 4, 4 | 30 |  | 30 |  | 30 |

Kriteria pro hodnocení :

Poznámka: Původní metoda Dolotta-McCluskey byla orientovaná pouze na klopné obvody typu D a realizace s logickými členy AND a OR.

A)    Pro KO typu  D

Skóre 1 (desítkově nebo oktalově)

  - Výskyt samých nul v řádce se hodnotí  …………………..  20 bodů

  - Výskyt samých jedniček v řádce(komplement nuly) ……  10 bodů

  - Stejné hodnoty ve sloupcích pro sousední písmeno …….   20 bodů

  - Stejná hodnota při vst. písmeni a v zákl. matici  ……….	4 body

  - Stejná hodnota při vst. Písmeni a komplementem zákl.m.   4 body

Skóre 2  - k hodnotám získaným při skóre 1 se přičítají další hodnoty

- Při výskytu stejné hodnoty jako první vybraný sloupec nebo jako

jeho komplement se připisují  ……………………………… 4 body

- Při výskytu stejné hodnoty v řádku jako v řádku prvního

vybraného sloupce   ……………………………………….    20 bodů

Skóre 3 – k hodnotám získaným při skóre 2 se přičítají další hodnoty

- Při výskytu hodnoty jako naposledy vybraný sloupec nebo jeho

komplement se připisují   …………………………………..  4 body

- Při výskytu stejné hodnoty v řádku jako v řádku naposledy

vybraného sloupce  ……………………………………….    20 bodů

- Při výskytu hodnot shodných s hodnotami, které získáme

operacemi logického součtu a součinu naposledy a napřed-

posledy vybraného sloupce nebo s jejich komplementy

tj.  C1 or C2,  C1 and C2,  C1 or C2,  C1 and C2,  C1 or C2,

C1 and C2,  C1 or C2, C1 and C2,  ……………………..    1 bod

B)    Pro KO typu  JK

Při aplikaci na KO typu JK se kritéria hodnocení liší oproti  D KO

Pouze při vyhodnocení samých nul, které se hodnotí pouze 10 body.

I)  Výběr prvého sloupce  :

-  volíme sloupec (řádek) s největším skóre,  tj.  řádek 2.

II)  Výběr druhého sloupce :

Při výběru 2. sloupce se musí provádět kontrola platnosti kódu .

# Provádí se logický součin vybíraného 2.sloupce s 1. vybraným sloupcem a počet

jedniček v provedeném součiny nesmí překročit  hodnotu  2r – k, je-li tedy r=3, tj.počet vnitřních proměnných a k=2 (provádíme kontrolu pro dva sloupce),nesmí být překročen počet jedniček 2. Tedy pro dva vybrané sloupce kontrolujeme počet jedniček v logických součinech  C1.C2, C1.C2, C1.C2  a       C1.C2 .

Kontrolu platnosti začínáme provádět pro řádky s nejvyšším  ohodnocením, tj. začneme se řádkem:

a) řádek  1 (skóre 44), přičemž   C1 =  00010 (vybraný 1. sloupec – řádek 2)

tedy C2  =  00001

# C1.C2     =   (00010)(00001)  -  0 jedniček

C1. C2  =   (00010)(11110)  -  1 jednička

C1.C2   =   (11101)(00001)  -  1 jednička

C1.C2  =   (11101)(11110)  -  3 jedničky  -  kód není tedy platný

b) dále vybereme řádek  3 (skóre 44) , tedy  C2  =  00011

# C1.C2    =   (00010)(00011)  -  1 jednička

C1. C2  =   (00010)(11100)  -  0 jedniček

C1.C2   =   (11101)(00011)  -  1 jednička

C1.C2  =  (11101)(11100)  -  3 jedničky  -  kód není platný

c) dále vybíráme řádek 7 (skóre 30) , tedy C2 =  00111

# C1.C2    =  (00010)(00111)  -  1 jednička

C1. C2  =  (00010)(11000)  -  0 jedniček

C1.C2   =  (11101)(00111)  -  2 jedničky

C1.C2  =  (11101)(11000)  -  2 jedničky ,  kód je platný, nepřesáhl se počet 2

III) Výběr třetího sloupce :

# A) Nejdříve upřesníme skóre 3 podle dodatečných kriterií  a k tomu potřebujeme stanovit také hodnoty  logického součtu a součinu již dvou vybraných sloupců resp. řádků :

# C1 + C2   =  (00010) + (00111)  =  00111   -  tj.  7

## C1 . C2    =  (00010) . (00111)   =   00010   -  tj.  2

C1 + C2  =  (00010) + (11000)  =   11010   -  tj. –5

C1 . C2    =  (00010) . (11000)   =   00000   -  tj.  0

C1+C2   =  (11101) + (00111)  =   11111   -  tj. –0

C1. C2   =  (11101) . (00111)   =    00101   -  tj.  5

C1+C2  =  (11101) + (11000)  =   11101   -   tj. –2

C1.C2   =   (11101) . (11000)  =    11000  -    tj. –7

Podle těchto výsledků doplníme nové hodnoty  pro upravené skóre 3

B)  Opět musíme ověřovat platnost kódu při výběru třetího sloupce

postupně   s nejvyšším ohodnocením .  Nyní je k=3, to znamená, že počet jedniček   při operacích součinu všech kombinací  i  s negacemi sloupců musí být menší než  2r-k, tedy při  n=3  a  k=3  nesmí být pro platný kód více jedniček  než 1.   Provádíme tedy následující operace součinu :

C1.C2,C3,  C1.C2.C3, C1. C2.C3,   …….

a)  Vybereme sloupec  5 (řádek) -  s nejvyšším ohodnocením  65

## C1 = 00010,  C2 = 00111,  C3 = 00101

C1.C2.C3     = (00010).(00111).(00101) = 00000   -  0

C1.C2. C3   = (00010).(00111).(11010) = 00010   -  1

C1. C2.C3   = (00010).(11000).(00101) = 00000   -  0

C1.C2.C3    = (11101).(00111).(00101) = 00101   -  2 - není splněná podmínka

C1. C2.C3  = (00010).(11000).(11010) = 00000   -  0

C1.C2.C3   = (11101).(11000).(00101) = 00000   -  0

C1.C2. C3  = (11101).(00111).(11010) = 00000   -  0

C1.C2.C3  = (11101).(11000).(11010) = 11000   -  2 – není splněná podmínka

a kód je neplatný!

b)  Vybíráme další sloupec 3 s nejvyšším ohodnocením  47 – C3 = 00011

C1.C2.C3     = (00010).(00111).(00011) = 00010   -  1

C1.C2. C3   = (00010).(00111).(11100) = 00000   -  0

C1. C2.C3   = (00010).(11000).(00011) = 00000   -  0

C1.C2.C3    = (11101).(00111).(00011) = 00001   -  1

C1. C2.C3  = (00010).(11000).(11100) = 00000   -  0

C1.C2.C3   = (11101).(11000).(00011) = 00000   -  0

C1.C2. C3  = (11101).(00111).(11100) = 00100   -  1

C1.C2.C3  = (11101).(11000).(11100) = 11000   -  2 – není splněná podmínka

a kód je neplatný!

c)  Vybíráme další sloupec 1 s ohodnocením 46  -  C3 = 00001

C1.C2.C3     = (00010).(00111).(00001) = 00000    -  0

C1.C2. C3   = (00010).(00111).(11110) = 00010    -  1

C1. C2.C3   = (00010).(11000).(00001) = 00000    -  0

C1.C2.C3    = (11101).(00111).(00001) = 00001    -  0

C1. C2.C3  = (00010).(11000).(11110) = 00000    -  0

C1.C2.C3   = (11101).(11000).(00001) = 00000    -  0

C1.C2. C3  = (11101).(00111).(11110) = 00100    -  1

C1.C2.C3  = (11101).(11000).(11110) = 11000    -  2 - není splněná podmínka                                                                                                   a kód je neplatný!

d)  Vybíráme další sloupec  4  s ohodnocením  31 ,  C3 = 00100

C1.C2.C3  = (11101).(11000).(11011) = 11000  - 2 – není splněná podmínka

a kód je neplatný!

e)  Vybíráme další sloupec 17  s ohodnocením  30 , C3 = 01111

C1.C2.C3     = (00010).(00111).(01111) = 00010  - 1

C1.C2.C3     = (11101).(00111).(01111) = 00101  - 2  - není splněná podmínka

a kód je neplatný!

f)  Vybíráme další sloupec 6  s ohodnocením 30 ,  C3 = 00110

C1.C2.C3  = (11101).(11000).(11001) = 11000  -  2  - není splněná podmínka

a kód je neplatný!

g)  Vybereme  další sloupec 11  s ohodnocením 16 ,  C3 = 01001

C1.C2.C3     = (00010).(00111).(01001) = 00000  -  0

C1.C2. C3   = (00010).(00111).(10110) = 00010  -  1

C1. C2.C3   = (00010).(11000).(01001) = 00000  -  0

C1.C2.C3    = (11101).(00111).(01001) = 00001  -  1

C1. C2.C3  = (00010).(11000).(10110) = 00000  -  0

C1.C2.C3   = (11101).(11000).(01001) = 01000  -  1

C1.C2. C3  = (11101).(00111).(10110) = 00100  -  1

C1.C2.C3  = (11101).(11000).(10110) = 10000  -  1     -  kód je platný!!

Závěr

Výsledně se vybírají následující  sloupce :

2    -  00010  ,  7    -  00111   ,  11 -   01001

Zakódovaná tabulka přechodů :

|  | c11 c7 c2 q2 q1 q0 | X0 = 00 q2 q1 q0 | X1 = 01 q2 q1 q0 | X3 = 11 q2 q1 q0 | X2 = 10 q2 q1 q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
| Q1 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 1 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| Q2 | 0 1 0 | 0 1 0 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 1 0 |
| Q3 | 0 1 1 | 0 1 1 | 1 0 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
| Q4 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 1 1 |

### Návrh struktury synchronního automatu

A)  Zadání automatu (automat, jehož vnitřní stavy byly zakódovány metodou

Dolotta – Mc cluskey

| A | X0 = 00 | X1 = 01 | X3 =11 | X2 = 10 | X0 = 00 | X1 = 01 | X3 =11 | X2 = 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0 | Q0 | Q0 | Q1 | Q1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | Q1 | Q0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Q2 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Q3 | Q3 | Q1 | Q2 | Q2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Q4 | Q4 | Q4 | Q0 | Q3 | 1 | 1 | 1 | 0 |

B)   Zakódovaná tabulka přechodů :

|  | c11 c7 c2 q2 q1 q0 | X0 = 00 q2 q1 q0 | X1 = 01 q2 q1 q0 | X3 = 11 q2 q1 q0 | X2 = 10 q2 q1 q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
| Q1 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 1 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| Q2 | 0 1 0 | 0 1 0 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 1 0 |
| Q3 | 0 1 1 | 0 1 1 | 1 0 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
| Q4 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 1 1 |

C)  Mapy  budících funkcí klopných obvodů  typu JK :

Přechodové funkce KO – JK

| Přechod | J | K |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0  0 | 0 | x | 0 |
| 0  1 | 1 | x | 1 |
| 1  0 | x | 1 |  |
| 1  1 | x | 0 | 0 |

a)  Vnitřní proměnná  q0 :                                   Vnitřní proměnná q1 :

Vnitřní proměnná q2 :                                Výstupní funkce y :

Minimalizované budící funkce a výstupní funkce (minimalizace v mapách):

J0 =  a b q1q2                           K0 =  a + b

J1 =  a  {b q2                               K1 =  a  {b q0+ a b q2

J2 = a  {b q1+ b  {q1+a b  {q0      K2 = a b  {q0+ b q1+ a  {bq1

y =  b q1+ b  {q1+ a  {q1q2+ a q1 q2

D)  Schéma zapojení