Měření odporu

1. Zadání

A. Změřte čtyři lineární odpory:

a) Ohmovou metodou

1) pro malé odpory

2) pro velké odpory

b) Substituční proudovou metodou

c) Srovnávací napěťovou metodou

d) Číslicovým ohmmetrem

e) Wheatstoneovým můstkem (na přípravku).

f) Pomocí improvizovaného přímoukazujícího ohmmetru s lineární stupnicí

U všech použitých metod určete celkovou chybu měření. Jako skutečnou hodnotu berte hodnotu naměřenou vícemístným přesným digitálním RLC-metrem (viz bod d). Naměřené hodnoty navzájem porovnejte.

B. Změřte na proměnném odporu ............................ (typ):

a) Průběh logaritmického potenciometru R = f()

b) Závislost souběhu (v dB) obou drah tandemového potenciometru s = f().

Obě závislosti vyneste do grafu.

C. Změřte voltampérové charakteristiky nelineárních odporů:

a) Žárovky ..............

b) Termistoru .....................

c) Změřte teplotní závislost odporu termistoru v rozsahu 20o až 100 oC

V závislostech podle bodů Ca a Cb určete graficky diferenciální odpor Rd měřeného objektu ve vhodně zvoleném pracovním bodě.

Změřené hodnoty vyneste do grafů.

Porovnejte své naměřené výsledky s teoreticky předpokládanými hodnotami. U bodu A proveďte procentuální srovnání chyb výsledků jednotlivých metod s měřením pomocí přesného digitálního měřiče odporů a vyneste do tabulky:

| Odpor | .met  | .met.  | Subst.m. | Srovn.m. | Wheat.m | Přímouk. | Digital. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |  |  | 0 % |
| R2 |  |  |  |  |  |  | 0 % |
| R3 |  |  |  |  |  |  | 0 % |
| R4 |  |  |  |  |  |  | 0 % |

Procentuální chyby počítejte ze vztahu:  = 100.(N - S)/S

2. Popis měřeného předmětu

A)	RX1 – červený placatý drátový odpor s jmenovitou hodnotou R = 34,TR 645

RX2 – zelený placatý drátový odpor s jmenovitou hodnotou R = 9,6 k

RX3 – metalizovaný vrstvený odpor TR 153 s jmenovitou hodnotou R = 5,1 M

RX4 – metalizovaný vrstvený odpor s čárovým kódem

B)  	a)	Px1	přípravek s logaritmickým potenciometrem  10 K/G

b) 	Px2	přípravek s tandemovým potenciometrem 500 R/N

C)  	a)	Ž	žárovka – nejspíš přední blinkr ze Škodovky Umax =  13,5V

b,c)	T	NTC perličkový termistor

3. Schéma zapojení

Aa) Ohmova metoda pro malé odpory			Ohmova metoda pro velké

odpory

Ab) Substituční proudová metoda			Ac) Srovnávací napěťová

metoda

Ad) Číslicový ohmmetr

Ae) Wheatstonův můstek			  Af) Improvizovaný přímoukazující ohmmetr

Ba) Průběhu logaritmického potenciometru

Bb) Souběh drah tandemového potenciometru

Ca) voltampérová charakteristika žárovky

Cb) Měření voltamperové charakteristiky			Cc) Měření závislosti odporu

termistoru				termistoru na teplotě

T

T

T

T

4. Použité přístroje

Z	NZ2 	ss stabilizovaný zdroj	PEMC  I/33

V	G 1004.501 	digitální multimetr    Rv = 10M	PEMC  I/206

V2	G 1004.500	digitální multimetr	PEMC  I/201

V3	PU 500 	analogový multimetr	PEMC  I/10

A	G 1004.500	digitální multimetr    Ra= 1,5	PEMC  I/187

A2	G 1004.500	digitální multimetr	PEMC  I/204

RLCG 	BM 595	RLCG metr	PEMC  I/208

NI	G 1004.501	digitální multimetr	PEMC  I/206

R		posuvný rezistor R=44   I=2,5A	PEMC  I/161

R1		odporová dekáda R=x10	PEMC  I/74 3

# R2		odporová dekáda R=x1000	PEMC  I/74 5

R4		odporová dekáda 	PEMC  I/154

R5		posuvný rezistor R=44  I=2,5A	PEMC  I/161

R6		posuvný rezistor R=44  I=2,5A	PEMC  I/162		R7		posuvný rezistor R=1200W I=0,63A	PEMC I/60

RN		odporová dekáda	PEMC  I/154

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

Aa – Ohmova metoda

|  | naměřené |  |  | vypočtené |  |  | použitá metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U [V] | I [mA] |  | R [] | m[%] | korekce Rx |  |
| ## Rx1 | 2,06 | 79,5 |  | 25,9 | 0,000207 | 25,9 | malé R |
| Rx2 | 10,0 | 1,38 |  | 7246,3 | 0,02 | 7244,9 | velké R |
| Rx3 | 39,6 | 0,0103 |  | 3,84 M | 0,00004 | 3,84 M | velké R |
| Rx4 | 0,14 | 180 |  | 0,78 | 0,00001 | 0,78 | malé R |

příklad výpočtu pro 2. řádek:		 RX=UI=10,01,38×10−3=7246,3(Ω)

δm=RARX⋅100=1,57246,3⋅100=0,000207%   Korekce:RX=UVI−RA=101,38⋅10−3−1,5=7244,9Ω

Ab – Substituční proudová metoda

|  | naměřené |  |  |  | vypočtené |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## In [mA] | Ix [mA] | Rn [] |  | Rx [] | m[%] |
| Rx1 | 103 | 103 | 27,1 |  | 27,1 | 0,00 |
| Rx2 | 5,47 | 5,49 | 9700 |  | 9664,7 | 0,000057 |
| Rx3 | 0,96 | 0,0103 | 55 k |  | 5,13 M | -0,0027 |
| Rx4 | 50 | 260 | 5,5 |  | 1,1 | 90 |

příklad výpočtu pro 3. řádek:		RX=RN⋅INIX=55×103⋅0,96×10−310,3×10−6=5,13MΩ

δm=1RX−1RN1RA+1RN⋅100=15,13⋅106−155⋅10311,5+155⋅103⋅100=−0,0027%

Ac – Srovnávací napěťová metoda

|  | naměřené |  |  |  | vypočtené |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ux [V] | Un [V] | Rn [] |  | Rx [] | m[%] |
| ## Rx1 | 3,6 | 3,3 | 29 |  | 31,6 | -0,000026 |
| Rx2 | 20,5 | 19,2 | 9029 |  | 9640,3 | -0,0061 |
| Rx3 | 39,1 | 0,42 | 55 k |  | 5,12 M | -50,38 |
| Rx4 | 0,18 | 1,12 | 5 |  | 0,8 | 0,000042 |

příklad výpočtu pro 3. řádek:		RX=RN⋅UXUN=55×103⋅39,10,42=5,12×106Ω

δm=RN−RXRN+RV⋅100=55⋅103−5,12⋅10655⋅103+10⋅106⋅100=−50,38%

Ad – RLCG metr

|  | ## R [] |
| --- | --- |
| RX1 | 33.88 |
| RX2 | 9610 |
| RX3 | 5120000 |
| RX4 | 1.03 |

Ae – Wheatstonův můstek

|  | naměřené |  |  |  | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 [] | ## R2 [] | R4 [] |  | RX [] |
| RX1 | 50 | 5000 | 3364 |  | 33.64 |
| RX2 | 5000 | 50 | 96 |  | 9600 |
| RX3 | 5000 | 50 | 51,5 k |  | 5,15 M |
| RX4 | 50 | 5000 | 102 |  | 1.02 |

Příklad výpočtu pro 1. řádek:  RX=R4⋅R1R2=3364⋅505000=33,64

Af –improvizovaný přímoukazující ohmmetr

|  | ### R [] |
| --- | --- |
| RX1 | 34 |
| RX2 | 9600 |
| RX3 | 5200000 |
| RX4 | 1.4 |

Chyby metod

| Odpor | Ohm m. | Subst.m. | Srovn.m. | Wheat.m | Přímouk. | Digital. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RX1 | -23.5% | -20.0% | -6.6% | -0.7% | 0.4% | 0% |
| RX2 | -24.6% | 0.6% | 0.3% | -0.1% | -0.1% | 0% |
| RX3 | -24.9% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 1.6% | 0% |
| RX4 | -24.5% | 2.7% | -22.0% | -1.0% | 35.9% | 0% |

Ba – průběh logaritmického potenciometru

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  [°] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| R [] | 0,116 | 70,5 | 171,8 | 232 | 584,3 | 935,5 | 1997,2 | 3000 | 5070 | 7400 | 8150 |

Bb – souběh drah tandemového potenciometru

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  [°] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| U1 [V] | 0 | 0,59 | 1,56 | 2,63 | 3,65 | 4,68 | 5,86 | 7,08 | 8,52 | 9,77 | 10,56 |
| U2 [V] | 0 | 0,48 | 1,43 | 2,56 | 3,64 | 4,72 | 5,93 | 7,12 | 8,39 | 9,47 | 10,31 |
| s [dB] | 0,000 | 1,792 | 0,756 | 0,234 | 0,024 | -0,074 | -0,103 | -0,049 | 0,134 | 0,271 | 0,208 |

Ca – voltampérová charakteristika žárovky

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I [mA] | 0 | 55 | 68,4 | 99,1 | 124,5 | 150 | 169,7 | 187,4 | 206 | 223 | 238 | 254 | 268 | 281 | 293 |

Rd=ΔUΔI=14−10281−223×10−3=458×10−3=69Ω

Cb – voltampérová charakteristika termistoru

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8,5 | 8 |
| I [mA] | 0 | 0,51 | 1,09 | 1,99 | 3,03 | 6,5 | 8,6 | 10,5 | 13 | 17,3 | 20 |

Rd=ΔUΔI=8−920−13×10−3=−17×10−3=−143Ω

Cc – závislost odporu termistoru na teplotě

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t [°C] | 25,5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| R [] | 1000 | 600 | 486 | 428 | 340 | 301 | 250 | 207 | 125 | 89 | 78 | 54 |

6. Grafy

viz. příloha

Příloha č.1. - průběh logaritmického potenciometru

Příloha č.2. - souběh drah tandemového potenciometru

Příloha č.3. - voltampérová charakteristiky žárovky

Příloha č.4. - voltampérová charakteristiky termistoru

Příloha č.5. - závislost odporu termistoru na teplotě

7. Vyhodnocení

Nejprve jsme si změřili všechny 4 odpory RLCG metrem, abychom rozhodly, které jsou malé a která velké. Odpory Rx1 a Rx4 jsme měřili ohmovou metodou pro malé odpory a Rx2 a Rx3 metodou pro velké odpory.

U Wheatstonova můsteku jsem pro odpory Rx1 a Rx4 zvolili poměr R1/R2=0,01 a pro Rx2 a Rx3 poměr R1/R2=100. Tím se nám zjednodušilo počítání a odpor R4, nastavený na dekádě byl 100x menší respektive 100x větší než měřený odpor Rx.

Vzhledem k RLCG metru byla můstková metoda nejpřesnější a nejméně přesné bylo měření ohmovou metodou.

U logaritmického potenciometru 10k/G je z grafu patrný exponenciální průběh, což znamená, že skutečně upravuje průběh logaritmicky.

Na tandemovém potenciometru je udáván maximální souběh 2dB. My jsme naměřili maximálně 1,79dB a minimálně – 0,1dB, což znamená, že tento potenciometr je v mezích udávaných výrobcem a je v pořádku.

Z VA charakteristiky žárovky je vidět, že z počátku, kdy je vlákno studené má malý odpor. S narůstajícím proudem se vlákno zahřívá a charakteristika se stává lineární.

U termistoru jsme naměřili koleno, kdy se stáčí voltampérová charakteristika z kladného diferenciálního odporu do záporného, mezi 10 – 15 mA. Záporný diferenciální odpor Rd jsme vypočítali - 143Závislost odporu na teplotě je klesající podle funkce R=R0×eB1T−1T0, což znamená, že se jedná o termistor typu NTC.