1. Zadání

A. Změřte kapacitu předložených čtyř kondenzátorů:

a) Ohmovou metodou

b) Srovnávací metodou

Obě měření proveďte na kmitočtu f = 1000 Hz

c) Rezonanční metodou (paralelní nebo sériovou - podle vlastní úvahy)

d) Wienovým můstkem na kmitočtech f1 = 1000 Hz a f2 = 10 kHz

Na základě předchozího bodu vypočtěte paralelní ztrátový odpor Rp a ztrátový činitel tg 

e) Digitálním RLCG-metrem (včetně ztrátového činitele)

B. Pomocí RLCG-metru změřte závislost kapacity na natočení rotoru:

a) Samostatného otočného kondenzátoru C = f()

b) Sériové kombinace otočného a pevného kondenzátoru C = f()

Obě závislosti vyneste do společného grafu a diskutujte vliv připojení pevného kondenzátoru na tvar křivky a rozsah změny kapacity.

C. Stanovte procentuální chyby jednotlivých měření v porovnání s přesným RLCG-metrem, který považujte za absolutně přesný, u všech použitých metod. Tyto chyby zpracujte tabelárně.

| metoda | Ohmova | Srovn. m. | Rezon. m. | Wienův m | Digital. m. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 |  |  |  |  | 0 % |  |
| C2 |  |  |  |  | 0 % |  |
| C3 |  |  |  |  | 0 % |  |
| C4 |  |  |  |  | 0 % |  |

Diskutujte na základě tohoto srovnání vhodnost jednotlivých metod.

Zhodnoťte Vámi změřené průběhy v bodě B ve srovnání s teoretickými předpoklady. Zamyslete se nad možností použití změřené součástky. Posuďte, zda linearizace průběhu sériovým pevným kondenzátorem je dostatečná.

2. Popis měřeného předmětu

C1	keramický kondenzátor 	68 nF

C2	keramický kondenzátor

C3	stiroflexový kondenzátor 	WIMA  FKS3   1000/400 K4

C4	stiroflexový kondenzátor 	TC 206   1µ5   250V

C		proměnný vzduchový kondenzátor

Cs	keramický kondenzátor

Kondenzátory C1 až C4 jsou ve schématech označovány jako Cx

3. Schéma zapojení

Aa)	Měření velkých kapacit (malých reaktancí):

Měření malých kapacit (velkých reaktancí):

Ab)  	Měření velkých kapacit:

Měření malých kapacit:

Ac) 	Sériový rezonanční obvod:

Ad) 	Wienův můstek:

Ae)	RLCG metr

B) 	Měření proměnné kapacity:

4. Použité přístroje

G	generátor funkcí	KZ 1405	PEMC III/10	rozsah 1 a 10 kHz

MK	měřič kmitočtu	BM 641	PEMC I/81

V 	digitální multimetr	G 1004 . 501	PEMC I/206

A	digitální multimetr	G 1004 . 501	PEMC I/204

NI 	digitální multimetr	G 1004 . 501	PEMC I/206

RLCG	RLCG metr	BM 595	PEMC I/208

Cn	kapacitní dekáda		PEMC III/12	tolerance +-5%

L	indukční dekáda	MA 2705	PEMC I/289	Imax= 100mA

Rn	odporová dekáda 	R = x10 	PEMC I/74

R3	odporová dekáda		PEMC I/154

R4	odporová dekáda	R = x100 	PEMC I/72

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

Aa – Ohmova metoda

|  | naměřené hodnoty |  | vypočtené hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U[V] | I [A] | C [F] |
| C1 | 7,02 | 3,40 m | 77,08 n |
| C2 | 7,03 | 2,40 µ | 54,33 p |
| C3 | 7,03 | 42,7 µ | 966,7 p |
| C4 | 6,22 | 59,3 m | 1,52 µ |

Kondenzátor C3:

C3=Iω×U=42,7×10−62×π×1000×7,03=966,7×10−12=966,7p

Ab – Srovnávací metoda

|  | naměřené hodnoty |  |  |  |  | vypočtené hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In [A] | Ix [A] | Un [V] | Ux [V] | Cn [F] | Cx [F] |
| C1 | 3,49 m | 3,50 m | --- | --- | 79,9 n | 80,1 n |
| C2 | 42,2 m | 2,00 µ | --- | --- | 1,00 µ | 47,4 p |
| C3 | 42,2 m | 44,8 µ | --- | --- | 1,00 µ | 1,06 n |
| C4 | --- | --- | 3,39 | 3,39 | 1,50 µ | 1,50 µ |

Kondenzátor C3:

Cx=CN×IXIN=1×10−6×44,8×10−642,2×10−3=1,06×10−9=1,06nF

Kondenzátor C4:

Cx=CN×UNUX=1,5×10−6×3,393,39=1,5×10−6=1,5µF

Ac – Rezonanční metoda

|  | naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | frn [Hz] | frx [Hz] | Cn [F] | Cx [F] |
| C1 | 182 | 618 | 900 n | 78,1 n |
| C2 | 182 | 26000 | 900 n | 44,1 p |
| C3 | 182 | 5600 | 900 n | 951 p |
| C4 | 182 | 149 | 900 n | 1,34 µ |

Kondenzátor C4:

Cx=Cn×frn2fry2=9×10−7×18221492=1,34×10−6=1,34µF

Ad – Wienův můstek

|  |  | naměřené hodnoty |  |  |  | vypočtené hodnoty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] |  | Cn [F] | Rn  | R3  | R4  | Cx [F] | Rx  | tg  |
| 1000 | C1 | 960 n | 10 | 10536 | 800 | 72,9 n | 131,7 | 6,03 E-02 |
|  | C2 | 42,0 n | 40 | 99999 | 100 | 42,0 p | 39999,6 | 1,06 E-02 |
|  | C3 | 53,9 n | 10 | 5379 | 100 | 1,00 n | 537,9 | 3,39 E-03 |
|  | C4 | 46,3 n | 20 | 6 | 200 | 1,54 µ | 0,6 | 5,82 E-03 |
| 10000 | C1 | 960 n | 10 | 6600 | 500 | 72,7 n | 132 | 6,03 E-01 |
|  | C2 | 53,9 n | 40 | 99999 | 100 | 53,9 p | 39999,6 | 1,35 E-01 |
|  | C3 | 53,9 n | 10 | 5379 | 100 | 1,00 n | 537,9 | 3,39 E-02 |
|  | C4 | 48,0 n | 10 | 6 | 200 | 1,60 µ | 0,3 | 3,02 E-02 |

Rx = sériový ztrátový odpor. Prepočet na paralelní z. odpor je: Rp=Rstg2δ

Kondenzátor C3 při f = 1000 Hz:

Cx=Cn×RrR3=5,39×10−8×1005379=1,00×10−9=1nF

Rx=RN+RSN×R3R4=10+0×5379100=537,9Ω

Ae – RLCG metr

|  | naměřené hodnoty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cx [F] | Rx [ | tg [-] | Q [-] |
| C1 | 70,0 n | 270 k | 0,008 | 120 |
| C2 | 48,12 p | 33,1 G | 0,0001 | 10000 |
| C3 | 978,1 p | 39,0 M | 0,004 | 240 |
| C4 | 1,52 µ | 26,0 k | 0,004 | 250 |

Rx = paralelní ztrátový odpor

B – Závislost kapacity C a Cs na úhlu natočení (naměřené hodnoty)

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [stupně] | 0 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |
| C [pF] | 24,4 | 34,0 | 44,5 | 59,0 | 77,0 | 99,3 | 126,3 | 159,5 | 192,9 | 231,0 | 270,0 |
| Css [pF] | 21,4 | 27,8 | 34,6 | 41,7 | 49,5 | 57,1 | 65,1 | 71,5 | 77,5 | 83,0 | 86,8 |

Kondenzátor Css je sériové spojení kondenzátorů C a Cs

Matematicky vyjádřeno:   Css=C×CsC+Cs

C – Procentuální chyby jednotlivých měření (hodnota RLCG metru považována za správnou)

| metoda | Ohmova | Srov.m. | Rezon.m. | Wienův můstek |  | Digitální m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f = 1 kHz | f = 10 kHz |  |
| C1 | 10,1% | 14,5% | 11,5% | 4,1% | 3,9% | 0,0% |
| C2 | 12,9% | -1,5% | -8,4% | -12,7% | 12,0% | 0,0% |
| C3 | -1,2% | 8,5% | -2,8% | 2,4% | 2,4% | 0,0% |
| C4 | -0,4% | -1,6% | -11,9% | 1,3% | 5,0% | 0,0% |

Pro C2 – srovnávací metoda (chyba se počítá u všech metod stejně):

δ=N−SS=4,74×10−11−48,12×10−1248,12×10−12×100=−1,5%

6. Grafy

viz příloha:

Příloha č. 1 – Závislost kapacity C a Css na úhlu natočení 

7. Vyhodnocení

Pro určení měřící metody (pro malé či velké kapacity) jsme nejprve změřili všechny 4 kondenzátory RLCG metrem. Usoudili jsme, že kondenzátory C1 až C3 budeme měřit metodami pro malé kapacity a kondenzátor C4 metodami pro kapacity velké. Měření rezonanční metodou jsme prováděli na sériovém rezonančním obvodu, protože se domníváme, že generátor funkcí KZ 1405 má malý vnitřní odpor. Domnívali jsme se, že metoda měření Wienovým můstkem bude nejpřesnější, ale vzhledem k tomu, že Wienův můstek není nejvhodnější pro měření kapacity (Scheringův můstek je vhodnější) a že se nám nikdy nepovedlo můstek dokonale vyvážit, byla chyba srovnatelná s ostatními metodami. U Wienova můstku je dále patrné, že při frekvenci f= 10kHz je ztrátový činitel tg o jeden řád nižší než při f= 1 kHz.

Závislost proměnné kapacity na úhlu natočení rotoru je téměř exponenciální. Dle mého mínění je linearizace přidáním sériově řazeného kondenzátoru dostatečná, což je také patrné z grafu. Tato kambinace je označena jako Css.

Stanovené chyby metod se pohybují v rozmezí –12,7% až 14,5% u všech metod, ale u můstku je průměrná chyba nejmenší.