Měření číslicovým osciloskopem

1. Zadání:

A. U neharmonického periodického signálu, generovaného přípravkem změřte pomocí funkcí Voltage a Time jeho následující vlastnosti:

a) délku periody, kmitočet

b) napětí špička - špička Ušš

c) střední hodnotu Us

d) efektivní hodnotu U

Průběh napětí sejměte pomocí kurzorů, přeneste do grafu a jeho střední a efektivní hodnotu zjistěte pomocí grafické integrace z definičních vztahů, porovnejte.

B. Zvolte režim X - Y, nastavte počátek souřadného systému do středu obrazovky, zobrazte voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody a pomocí kurzorů ji přeneste do tabulky a do grafu.

C. S použitím paměťového systému obrazovky zobrazte proudovou odezvu v jednoduchém seriovém rezonančním obvodu na napěťový skok, pomocí kurzorů ji přeneste do grafu. Měření proveďte pro dvě hodnoty celkového seriového tlumícího odporu Rtl1 = 10  a Rtl2 = 15,6 .

Z výsledků určete rezonanční kmitočet, činitel jakosti a srovnejte je s výpočty provedenými z hodnot součástek.

D. Změřte hlavní parametr reálného proudového impulzu lichoběžníkového tvaru a určete:

a) dobu náběhu

b) dobu doběhu

c) proud temene

d) šířku pulzu

Měření proveďte:

1) klasickým způsobem z obrazu na stínítku

2) pomocí funkcí osciloskopu.

E. Změřte fázovou kmitočtovou charakteristiku předloženého selektivního článku.

K měření využijte dvoukanálového zobrazení s lineární časovou základnou a kurzorů.

U všech měření zapište vedle schematu zapojení nastavení důležitých funkcí osciloskopu.

2.Naměřené a vypočtené hodnoty

A)Průběh neharmonického signálu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | t = | 0,144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| t / ms | 0,000 | 0,144 | 0,288 | 0,432 | 0,576 | 0,720 | 0,864 | 1,008 | 1,152 | 1,296 |
| ui / V | 0,000 | 1,812 | 3,688 | 3,063 | 6,312 | 6,312 | 0,000 | -3,188 | -3,750 | -4,375 |
| ui.t/V.ms | 0,000 | 0,261 | 0,531 | 0,441 | 0,909 | 0,909 | 0,000 | -0,459 | -0,540 | -0,630 |
| ui2 / V2 | 0,000 | 3,283 | 13,601 | 9,382 | 39,841 | 39,841 | 0,000 | 10,163 | 14,063 | 19,141 |
| ui2.t/V2.ms | 0,000 | 0,473 | 1,959 | 1,351 | 5,737 | 5,737 | 0,000 | 1,464 | 2,025 | 2,756 |
|  |  |  |  |  | ui.t= | 1,4219 |  | ui2.t= | 21,501 |  |

Vlastnosti neharmonického signálu

| f / kHz | T / ms | Upp / V | Usv / V | Uso / V | Us / V | Us /% | Uv / V | Uo / V | U / V | U / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,694 | 1,44 | 10,69 | 0,9874 | 0,933 | 0,0544 | 5,5094 | 3,8641 | 3,403 | 0,4611 | 11,934 |

příklad výpočtu: Usv=1T⋅t=1nui⋅Δt=11,44⋅1,4219=0,9874V

ΔUs=Uso−Usv=0,933−0,9874=0,0544V

δUs=ΔUsUsv=0,05440,9874=5,5094%

Uv=1T⋅i=1nui2⋅Δt=11,44⋅21,501=3,8641V

ΔU=Uo−Uv=3,403−3,8641=0,4611V

δU=ΔUUv=0,46113,8641=11,934%

B)V-A charakteristika Zeyerovy diody

| Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U / V | -5,625 | -5,562 | -5,5 | -5,469 | -5,344 | 0 | 0,281 | 0,562 | 0,75 | 0,937 |
| I / mA | -56,25 | -31,25 | -18,75 | -12,5 | -7,812 | 0 | 0 | 4,687 | 56,25 | 150 |

C) Proudová odezva SRO na napěťový skok

| Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t / us | 0 | 0,7 | 1,42 | 2,12 | 2,84 | 3,54 | 4,26 | 4,98 | 5,68 | 6,4 |
| Rtl1 = 10W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i / mA | 30 | -23,7 | 18,7 | -14,6 | 12,2 | -9,69 | 7,5 | -5,93 | 5 | -3,75 |
| Rtl2 = 15,6W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i / mA | -23,2 | 18,43 | -14,22 | 11,22 | -8,8 | 6,8 | -5,4 | 4,4 | -3,4 | 2,6 |

Parametry SRO:

| L / mH | C / nF | R /  | fr1/kHz | fr2/kHz | frt/kHz | Q1 / - | Q2 / - | Qt / - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,124 | 0,47 | 76 | 657,94 | 657,94 | 657,94 | 6,82 | 6,80 | 6,7721 |

Příklad výpočtu:

frt=12⋅π⋅L⋅C=12⋅3,14⋅124,5⋅0,47⋅10−15=657940Hz

Qt=1ω0⋅R⋅C=12⋅π⋅657940⋅76⋅0,47⋅10−9=6,7721

Q1=πlnx⋅n=πln10⋅5=6,82

Q2=πlnx⋅n=πln2⋅1,5=6,80

D)Parametry proudového impulsu

|  |  |  | Rz = 1k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tn / ms | td / ms | Imax/mA | ti / ms |
| kurzory | 41 | 61 | 2,891 | 201 |
| funkce | 40,25 | 61,25 | 2,859 | 200 |

E) Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika selektivního článku

|  |  |  |  |  | fO = 4kHz |  |  | Aum = 0,347 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| f / kHz | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| U1pp / V | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 |
| U2pp / V | 2,344 | 4 | 5,625 | 6,156 | 6,29 | 5,156 | 3,344 | 2,406 | 1,906 | 1,531 |
| Au / - | 0,12936 | 0,22075 | 0,31043 | 0,33974 | 0,34713 | 0,2895 | 0,18776 | 0,13509 | 0,107019 | 0,085963 |
| au / dB | -17,764 | -13,122 | -10,161 | -9,3772 | -9,1902 | -10,767 | -14,528 | -17,387 | -19,4108 | -21,3138 |
| t / ms | 0,38 | 0,156 | 0,036 | 0,009 | 0 | -0,01 | -0,008 | -0,006 | -0,005 | -0,004 |
|  / o | 68,4 | 56,16 | 25,92 | 9,72 | 0 | -36 | -57,6 | -64,8 | -72 | -72 |

příklad výpočtu pro 4. měření: Au=U2ppU1pp=6,15618,12=0,33974

au=20⋅logU2ppU1pp=20⋅log6,15618,12=−9,3772dB

ϕ=ΔtT⋅360=Δt⋅f⋅360=0,009⋅3⋅360=9,72°

6.Grafy

viz příloha

Příloha 1 – Průběh neharmonického signálu

Příloha 2 – Voltampérová charakteristika Zeyerovy diody

Příloha 3 – Proudová odezva sériového rezonančního obvodu na napěťový skok

Příloha 4 – Amplitudová kmitočtová charakteristika Wienova článku

Příloha 5 – Fázová kmitočtová charakteristika Wienova článku

7.Vyhodnocení

Efektivní hodnota vypočítaná pomocí grafické integrace se liší o 0,05V od hodnoty spočítané funkcí osciloskopu,což je zanedbatelná chyba.

Graf Zeyerovy diody podle mého názoru není zobrazen zcela správně. V závěrném směru až do hodnoty,kde dochází k Zenerově jevu, by se měl proud blížit 0. Tato chyba je způsobena tím,že jsme neodečetli bod např. v -5V, kde je proud zanedbatelný.

U SRO je jakost a rezonanční frekvence z grafu totožná s vypočtenou hodnotou.

Hodnoty získané při měření lichoběžníkovitého pulsu pomocí kurzorů a funkce jsou téměř totožné.

Největší námi změřený přenos Wienova článku je Au= 0,347 při kritické frekvenci 4kHz.