Měření základních vlastností OZ

1. Zadání:

A. Na operačním zesilovači typu MAA 741 a MAC 155 změřte:

a) Vstupní zbytkové napětí UD0

b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím zapojení pro zesílení:  20, 40, 60 dB

Přenos změřte stejnosměrně a pak od 100 Hz do kmitočtu f  fT podle možností použitých přístrojů (krok volte s ohledem na šířku proměřovaného frekvenčního pásma, různý pro různá zesílení)

Pro každé zesílení určete mezní fm a tranzitní fT kmitočet zesilovače.

c) Rychlost přeběhu (Slew Rate) S při Rz = 2 k

d) Závislost napěťového přenosu jednoho z uvedených typů OZ v neinvertujícím zapojení na velikosti napájecího napětí v rozmezí   5 V až  15 V. Měřte při U1 = 5 V a nastaveném napěťovém přenosu Au = 2

B. Zapojte OZ jako zdroj stejnosměrného proudu řízený napětím (v principu neinvertující zapojení) a změřte na něm závislost výstupního proudu I2 na zatěžovacím odporu RZ

(I2 = 5 mA, RZ = 0 - 50 k): I2 = f (RZ)

Naměřenou závislost zdůvodněte

Pro všechny případy odvoďte přenos použitých zapojení a zdůvodněte odchylky naměřených hodnot od teoretických. Porovnejte vlastnosti obou typů operačních zesilovačů.

2. Naměřené a vypočtené hodnoty

Aa) Vstupní zbytkové napětí UD0

| R1 / k | R2 / k | U2BIP / V | U2UNI / V | UD0BIP / V | UD0UNI / V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 100 | 4.41 | 2.14 | 0.00441 | 0.00214 |

Ab) Amplitudová frekvenční charakteristika napěťového přenosu

MAA 741

| Č.m. | 20 dB |  |  | 40 dB |  |  | 60 dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 = | 0.5 | V | U1 = | 0.05 | V | U1 = | 0.005 | V |
|  | f / kHz | U2 / V | au / dB | f / kHz | U2 / V | au / dB | f / kHz | U2 / V | au / dB |
| 1 | 0.1 | 5.9 | 21.4376 | 0.1 | 5.8 | 41.2892 | 0.1 | 5.4 | 60.6685 |
| 2 | 0.5 | 5.8 | 21.2892 | 0.5 | 5.6 | 40.9844 | 0.2 | 4.8 | 59.6454 |
| 3 | 2 | 5.4 | 20.6685 | 2 | 4.9 | 39.8245 | 0.5 | 3.8 | 57.6163 |
| 4 | 5 | 4.7 | 19.4626 | 5 | 3.5 | 36.902 | 1 | 2.3 | 53.2552 |
| 5 | 10 | 3.9 | 17.8419 | 10 | 2.1 | 32.465 | 1.1 | 2.2 | 52.8691 |
| 6 | 20 | 2.6 | 14.3201 | 20 | 1.25 | 27.9588 | 1.2 | 2.1 | 52.465 |
| 7 | 50 | 1.1 | 6.84845 | 50 | 0.5 | 20 | 2 | 1.4 | 48.9432 |
| 8 | 100 | 0.5 | 0 | 100 | 0.26 | 14.3201 | 5 | 0.6 | 41.5836 |
| 9 | 200 | 0.3 | -4.437 | 200 | 0.12 | 7.60422 | 10 | 0.3 | 35.563 |
| 10 |  |  |  | 500 | 0.04 | -1.9382 | 50 | 0.29 | 35.2686 |
|  | fm = | 8 kHz |  | fm = | 4 kHz |  | fm = | 0,5 kHz |  |
|  | fT = | 100 kHz |  | fT = | 600 kHz |  | fT = |  |  |

příklad výpočtu pro 4. řádek  au=20⋅logU2U1=20⋅log4,70,5=20⋅log9,4=19,4626dB

MAC 155

| Č.m. | 20 dB |  |  | 40 dB |  |  | 60 dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 = | 0.5 | V | U1 = | 0.05 | V | U1 = | 0.005 | V |
|  | f / kHz | U2 / V | au / dB | f / kHz | U2 / V | au / dB | f / kHz | U2 / V | au / dB |
| 1 | 0.1 | 5.8 | 21.2892 | 0.1 | 5.8 | 41.2892 | 0.1 | 5.7 | 61.1381 |
| 2 | 2 | 5.75 | 21.214 | 2 | 5.8 | 41.2892 | 0.2 | 5.6 | 60.9844 |
| 3 | 5 | 5.75 | 21.214 | 5 | 5.6 | 40.9844 | 0.5 | 5.5 | 60.8279 |
| 4 | 10 | 5.75 | 21.214 | 10 | 5.1 | 40.172 | 1 | 5 | 60 |
| 5 | 20 | 5.6 | 20.9844 | 20 | 4.4 | 38.8897 | 2 | 4.2 | 58.4856 |
| 6 | 50 | 5 | 20 | 50 | 2.8 | 34.9638 | 5 | 2.6 | 54.3201 |
| 7 | 100 | 4.5 | 19.0849 | 100 | 1.6 | 30.103 | 10 | 1.5 | 49.5424 |
| 8 | 200 | 3.2 | 16.1236 | 200 | 0.8 | 24.0824 | 20 | 0.8 | 44.0824 |
| 9 | 500 | 1.8 | 11.1261 | 500 | 0.4 | 18.0618 | 100 | 0.2 | 32.0412 |
| 10 | 1000 | 1 | 6.0206 | 1000 | 0.2 | 12.0412 |  |  |  |
|  | fm = | 100,1 kHz |  | fm = | 11,1 kHz |  | fm = | 1,3 KHz |  |
|  | fT = |  |  | fT = |  |  | fT = |  |  |

Ac) Mezní rychlost přeběhu

|  |  | f / kHz | U / V | t / s | S+ / V.s-1 | S- / V.s-1 | S / V.s-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAA 741 |  | 15 | 5 | 10 | 500000 | 500000 | 500000 |
| MAC 155 |  | 150 | 5 | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |

příklad výpočtu pro 1. řádek  S+=ΔUΔt=510−5=500000VμsS−=ΔUΔt=510−5=500000VμsS=S++S−2=500000+5000002=500000Vμs

Ad) Závislosti napěťového přenosu na velikosti napájecího napětí

|  |  |  |  |  |  |  | U1 = | 5 | Aut = | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| UB / V | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| U2 / V | 4,05 | 4,85 | 5,79 | 6,77 | 7,57 | 8,41 | 9,57 | 10,33 | 10,34 | 10,34 |
| Au / - | 0,81 | 0,97 | 1,158 | 1,354 | 1,514 | 1,682 | 1,914 | 2,066 | 2,068 | 2,068 |
| Au / - | 1,19 | 1,03 | 0,842 | 0,646 | 0,486 | 0,318 | 0,086 | -0,066 | -0,068 | -0,068 |
| Au /% | 59,50% | 51,50% | 42,10% | 32,30% | 24,30% | 15,90% | 4,30% | -3,30% | -3,40% | -3,40% |

příklad výpočtu pro 6. měření Au=U2U1=8,415=1,682ΔAu=N−S=1,682−2,000=0,318δAu=ΔAuS⋅100=0,3182,000⋅100=15,9%

B) Proudový zdroj

|  |  |  |  |  |  |  | U1 = | 5 V | R1 = | 2000  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RZ / k | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| I2 / mA | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 2.4 | 1.6 | 1.293 | 0.7 | 0.46 | 0.34 | 0.28 |
| RZ.I2 / V | 0 | 5.3 | 9.4 | 12 | 12.8 | 12.93 | 14 | 13.8 | 13.6 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RZmax = | 50000  |

příklad výpočtu pro 3. měření RZ⋅I2=2⋅4,7=9,4V

3.Grafy

viz příloha:

1/4 - Amplitudová frekvenční charakteristika napěťového přenosu OZ MAA 741

2/4 - Amplitudová frekvenční charakteristika napěťového přenosu OZ MAC 155

¾ - Závislost napěťového přenosu Au na napájecím napětí Ub

4/4 – Zatěžovací charakteristika OZ v zapojení proudového zdroje Rzmax=50k

4.Vyhodnocení

Kompenzaci napěťové nesymetrie byla nastavena do krajní polohy. Průběhy napěťového zesílení nám vyšly podle předpokladů a to, že Au s frekvencí klesá. U operačního zesilovače MAC 155 jsme nemohli zjistit fT, protože amplituda výstupního napětí byla malá a kmitočtoměr nedokázal změřit frekvenci.

Rychlost přeběhu je u OZ MAC 155 o řád vyšší než u MAA 741, je kvalitnější.Rychlost přeběhu závisí na parazitních kapacitách.

Výstupní napětí OZ je o 2 V menší než napájecí napětí Ub, to je dáno úbytkem na koncové dvojici tranzistorů.

Operační zesilovač se chová jako zdroj proudu do té doby, než výstupní napětí je v saturaci. Poté klesá zesílení a tím i prou I2.