1. Zadání

A. Na bipolárním tranzistoru KC 238A :

a) Změřte vstupní statickou charakteristiku UBE = f (IB) (pro alespoň 5 různých UCE)

b) Změřte výstupní statickou charakteristiku IC = f (UCE) (pro alespoň 5 různých IB)

c) graficky doplňte obě zbývající charakteristiky (tj. převodní proudovou a zpětnou napěťovou)

Všechny charakteristiky vyneste do společného grafu (nejlépe formátu A3)

d) Ve vhodném pracovním bodě určete graficko-početní metodou jednotlivé h-parametry (včetně grafického znázornění v příslušném grafu).

B. Na unipolárním tranzistoru KF 521 :

a) Změřte převodní statickou charakteristiku ID = f (UGS) (pro alespoň 5 různých UDS)

b) Změřte výstupní statickou charakteristiku ID = f (UDS) (pro alespoň 5 různých UGS)

Obě charakteristiky vyneste do společného grafu (nejlépe formátu A3)

c) Ve vhodném pracovním bodě určete graficko-početní metodou jednotlivé y-parametry (včetně grafického znázornění v příslušném grafu).

2. Popis měřeného předmětu

A) Bipolární tranzistor KC 238A :

přípravek s bipolárním tranzistorem  KC 238A

PMAX  = 0,3W

ICMAX = 200mA

IBMAX = 100mA

UCESAT = 30V

 = -55  150°C

B) Unipolární tranzistor KF 521 :

přípravek s unipolárním tranzistorem  KF 521

PMAX = 0,1W

IDMAX = 10mA

UBE = 20V

UCE = 20V

MAX = 150°C

3. Schéma zapojení :

A) Bipolární tranzistor:

B) Unipolární tranzistor

4. Použité přístroje

Z1 	BS 525	stabilizovaný ss zdroj     pravá část	PEMCI/48

Z2 	BS 525	stabilizovaný ss zdroj     levá část 	PEMCI/48

Z3 	NZ2	stabilizovaný ss zdroj	PEMC  I/36

RB		součástí přípravku

RC		posuvný rezistor  R=600, I=1,2A	PEMC  I/6

R			posuvný rezistor  R=1200, I=0,63A	PEMC  I/60

V1	G1004.501	digitální multimetr 	PEMC  I/187 
V2	G1004.501	digitální multimetr 	PEMC  I/201 
A1	V560	digitální multimetr 	PEMC  III/6

A2 	G1004.501	digitální multimetr 	PEMC  I/206

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

Aa) Vstupní statická charakteristika UBE = f (IB)

| č.m. | IB [mA] | UBE [V] při UCE [V] = |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.00004 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,3 | 0,29 |
| 3 | 0,05 | 0,61 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | 0,1 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 5 | 0,5 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| 6 | 1,0 | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,7 | 0,67 |
| 7 | 2,0 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,69 |
| 8 | 5,0 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,7 |
| 9 | 10,0 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,72 |
| 10 | 25,0 | 0,81 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | x |

Ab) Výstupní statická charakteristika IC = f (UCE)

| č.m. | UCE [V] | IC [mA] při IB [mA] = |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2,5 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,01 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5,2 |
| 3 | 0,02 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8,5 |
| 4 | 0,03 | 2,5 | 6,2 | 8 | 11 | 11 |
| 5 | 0,1 | 3,7 | 9,3 | 14 | 17,5 | 18,3 |
| 6 | 0,5 | 3,9 | 10 | 15 | 18,6 | 20 |
| 7 | 1 | 4 | 10,3 | 15,4 | 18,9 | 20,3 |
| 8 | 2,5 | 4,4 | 11,2 | 16,6 | 19,7 | 21,8 |
| 9 | 5 | 7,3 | 18,1 | 25,8 | 29,3 | 33,6 |
| 10 | 5,5 | 12,8 | 27,3 | 38 | 41,9 | 45,8 |

Ad) Určení graficko-početní metodou jednotlivých h-parametrů

h11=ΔUBEΔIB=0.06500×10−6=160Ω při  UCE = 2V

h12=ΔUBEΔUCE=0.013=0.0033 při IB = 50A

h21=ΔICΔIB=14.6×10−34×10−3=3.65 při UCE = 0.5V

h22=ΔICΔUCE=1.8×10−32=900⋅10−6S při IB = 6mA

Ba) Převodní statická charakteristika ID = f (UGS)

| č.m. | UGS[V] | ID [A] při UDS [V] = |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 1 | -4,5 | 0,30µ | 0,50µ | 0,80µ | 1,00µ | 1,20µ |
| 2 | -3 | 0,33µ | 0,60µ | 0,81µ | 1,10µ | 23,0µ |
| 3 | -2 | 0,92µ | 1,20µ | 1,70µ | 32,0µ | 177µ |
| 4 | -1 | 5,70µ | 5,50µ | 11,0µ | 66,0µ | 375µ |
| 5 | 0 | 26,5µ | 24,0µ | 45,0µ | 246µ | 548µ |
| 6 | 1 | 110µ | 82,0µ | 150µ | 470µ | 765µ |
| 7 | 2 | 295µ | 245µ | 369µ | 826µ | 1,20m |
| 8 | 3 | 610µ | 520µ | 730µ | 1,36 m | 1,60 m |
| 9 | 4 | 1,10 m | 950µ | 1,30 m | 2,10 m | 2,28 m |
| 10 | 6 | 2,70 m | 2,50 m | 3,17 m | 4,24 m | 4,35 m |
| 11 | 8 | 5,42 m | 5,38 m | 6,49 m | 7,37 m | 7,80 m |
| 12 | 9 | 6,90 m | 7,32 m | 8,70 m | 9,12 m | 10,0 m |

Bb) Výstupní statická charakteristika ID = f (UDS)

| č.m. | UDS[V] | ID [A] při UGS [V] = |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -2 | -1 | 0 | 5 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,2 | 0,20µ | 1,70µ | 7,60µ | 320µ | 800µ |
| 3 | 0,4 | 0,25µ | 2,20µ | 12,0µ | 620µ | 1,70 m |
| 4 | 0,67 | 0,30µ | 2,40µ | 13,0µ | 834µ | 2,38 m |
| 5 | 0,8 | 0,34µ | 2,70µ | 14,5µ | 1,06 m | 2,90 m |
| 6 | 1 | 0,38µ | 3,00µ | 15,0µ | 1,20 m | 3,70 m |
| 7 | 2 | 0,56µ | 3,90µ | 19,0µ | 1,60 m | 5,90 m |
| 8 | 4 | 0,90µ | 5,70µ | 26,0µ | 1,85 m | 7,50 m |
| 9 | 6 | 1,30µ | 7,80µ | 34,0µ | 2,10 m | 8,25 m |
| 10 | 8 | 1,80µ | 14,2µ | 54,0µ | 2,30 m | 8,90 m |
| 11 | 10 | 6,30µ | 77,0µ | 190µ | 2,53 m | 9,50 m |

Bc) Určení graficko-početní metodou jednotlivých y-parametrů

y21=ΔIDΔUGS=8,7×10−3−3,17×10−39−6=5,53×10−33=1,843×10−3 při UDS = 8V

y22=ΔIDΔUDS=9,5×10−3−7,5×10−310−4=2×10−36=333,33×10−6 při UGS = 9V

6. Grafy

viz příloha:

Příloha č. 1 – Charakteristiky bipolárního tranzistoru KC 238A

Příloha č. 2 – Převodní statická charakteristika ID = f (UGS) unipol. tranzistoru KC 521

Příloha č. 3 – Výstupní statická charakteristika ID = f (UDS) unipol. tranzistoru KC 521

7. Vyhodnocení

U tranzistoru KC 238A je údaj udávaný výrobcem Ibmax = 100mA. Měření jsme prováděli kolem Ib = 1 mA. U nevýkonových transistorů jako je tento je běžné Ib okolo 60A. Proto nám vyšlo h21=3,65 a h11=160, což zdaleka nejsou běžné hodnoty. Tyto výsledky jsou způsobeny velkým proudem tekoucí do báze, který otevřel tranzistor do oblasti, kde se pracovní bod neumisťuje. Všechny charakteristiky vypadají shodně s charakteristikami udávané výrobcem. Poslední bod vstupní charakteristiky bipolárního tranzistoru jsme nemohli změřit, protože bychom překročili mezní parametry tranzistoru (prou Ic).

Charakteristiky unipolárního tranzistoru nám vyšli shodně s katalogovými. Výstupní charakteristika pro malé UGS je špatně viditelná, protože rozdíl mezi ID pro UGS = 9 a –2V se liší až o 3 řády.