- 1. Zadání:

- A. Na předloženém stereofonním nf zesilovači změřte:

a) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu obou kanálů zesilovače

Au = f(f) pro výstupní výkon ........ W.

Průběh naměřené amplitudové charakteristiky srovnejte s normou RIAA (graficky vyneste do grafu formou tolerančního pole).

b) Vstupní impedanci Zvst  obou kanálů na kmitočtu f = 1 kHz

- c) Frekvenční závislost přeslechu mezi kanály (min. 20 Hz až 20 kHz)

- d) Frekvenční závislost souběhu kanálů

e) Frekvenční závislost vyvážení stereozesilovače

- B. Na reproduktoru Tesla 4 změřte:

a) Závislost impedance na kmitočtu

b) Určete jmenovitou impedanci a rezonanční frekvenci reproduktoru

- C. Pomocí paměťového digitálního osciloskopu změřte parametry videosignálu a určete:

a) Úroveň černé v %

b) Úroveň bílé v %

c) Šířku zatemňovacích a synchronizačních impulzů (horizontálních a vertikálních).

Pozn.: Měření podle bodu C je nepovinné, provede se na závěr  serie úloh ve formě ukázky pro celou skupinu.

- 2. Popis měřeného předmětu

- A) Stereofonní nf zesilovač

Parametry předzesilovače:

- Zesílení (1 kHz): 35 dB

- Vstupní impedance: 47 k

- Napájecí napětí: 10 až 30 Vss

- Klidový proud: typ. 5 mA

Parametry výkonového zesilovače:

- Výstupní výkon: 2 x 10 W / 16 V / 2	2 x 4 W / 12 V / 4 

- Zkreslení: max. 1 %

- Napájecí napětí: 4 - 18 V

- Klidový proud: 75 - 115 mA

- Kmitočtový rozsah: 40 Hz - 20 kHz

- Vstupní citlivost: 100 mV (max. 250 mV)

Na vstupu je dělič 1:100 (z ochranných důvodů), což je útlum 40 dB. Hodnoty napětí U1 v tabulkách jsou přepočítány na hodnotu napětí za tímto děličem.

- B) Reproduktor

Jmenovitá impedance Z = 4 

- 3. Schémata zapojení

- A) Stereofonní nf zesilovač

a ) Amplitudová frekvenční charakteristika napěťového přenosu

b) Vstupní impedance

c) Přeslech a souběh stereo zesilovače

d) Vyvážení stereozesilovače (balance)

- Napájecí zdroj Z není pro přehlednost zakreslen ve schématech

- B) Reproduktor

- a) Závislost impedance na kmitočtu

- 4. Použité přístroje

G 	funkční generátor	ZOPAN type  KZ 1405	PEMD II/129

Z 	ss napájecí zdroj	TESLA  BK 125	PEMD I/155

OSC	digitální osciloskop	HP  54601A	PEMC I/250

V 	digitální multimetr	G 1004.501	PEMD I/146

Rd	odporová dekáda	x 1	PEMD I/65

Rz	odporová dekáda	x 1000	PEMD I/67

Rg,Rs	odporová dekáda	x 1000	PEMD I/68-5

R3,R4	odporová dekáda	x1000	PEMD I/65-5

R 	součástí přípravku

- 5. Naměřené a vypočtené hodnoty

- A) Stereofonní nf zesilovač

a ) Amplitudová frekvenční charakteristika napěťového přenosu

|  |  |  |  |  |  |  | RZ = | 2x5 k | P2 = | 281 µW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kanál A |  |  | Kanál B |  |  | Tolerance |  |  |
| č. m. | f / kHz | U1 / mV | U2 / V | au / dB | U1 / mV | U2 / V | au / dB | aut / dB | auA/dB | auB/dB |
| 1 | 0,02 | 6,06 | 1,170 | 45,7 | 6,05 | 1,165 | 45,7 | 59,3 | -13,6 | -13,6 |
| 2 | 0,05 | 6,07 | 1,186 | 45,8 | 6,05 | 1,18 | 45,8 | 59,3 | -13,5 | -13,5 |
| 3 | 0,1 | 6,06 | 0,825 | 42,7 | 6,05 | 0,82 | 42,6 | 53,1 | -10,4 | -10,5 |
| 4 | 0,2 | 6,03 | 0,504 | 38,4 | 6,02 | 0,502 | 38,4 | 47,7 | -9,3 | -9,3 |
| 5 | 0,5 | 6,02 | 0,289 | 33,6 | 6,01 | 0,29 | 33,7 | 40 | -6,4 | -6,3 |
| 6 | 1 | 6,00 | 0,227 | 31,6 | 6,02 | 0,227 | 31,5 | 40 | -8,4 | -8,5 |
| 7 | 2 | 6,01 | 0,184 | 29,7 | 6,01 | 0,185 | 29,8 | 40 | -10,3 | -10,2 |
| 8 | 5 | 6,01 | 0,105 | 24,8 | 6,00 | 0,107 | 25,0 | 31,8 | -7,0 | -6,8 |
| 9 | 10 | 5,98 | 0,058 | 19,7 | 6,02 | 0,061 | 20,1 | 26,5 | -6,8 | -6,4 |
| 10 | 20 | 5,97 | 0,031 | 14,3 | 6,01 | 0,032 | 14,5 | 20,4 | -6,1 | -5,9 |

- Příklad výpočtu (řádek č.5) : Kanál A: au=20×logU2U1=20×log0,2896,02×10−3=33,626dB

ΔauA=aukanálA−aut=33,6−40=−6,4dB

- Kanál B: au=20×logU2U1=20×log0,296,01×10−3=33,670dB

ΔauB=aukanálB−aut=33,7−40=−6,3dB

- b) Vstupní impedance

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rg = | 2k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanál A |  |  |  |  | Kanál B |  |  |  |  |
| U1 / mV | U / V | I1 / mA | Zvst/k | Zvstt/k | U1 / mV | U / V | I1 / mA | Zvst/k | Zvstt/k |
| 550 | 0,6 | 0,025 | 22 |  | 545 | 0,6 | 0,0275 | 19,8 |  |

- Příklad výpočtu pro kanál A: 	I1=U−U1R=600−5502000=0,025

ZVST=U1I1=5500,025=22000=22kΩ

- c) Přeslech a souběh stereo zesilovače

| č. m. | f / kHz | U2L(L) / V | U2R(L) /mV | DL(R) | U2R(R) /V | U2L(R) /mV | DR(L) | SZ(f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,02 | 1,173 | 231 | 14,11 | 1,169 | 228 | 14,20 | 0,03 |
| 2 | 0,05 | 1,19 | 92 | 22,24 | 1,178 | 91 | 22,24 | 0,09 |
| 3 | 0,1 | 0,817 | 29 | 29,00 | 0,823 | 30 | 28,77 | -0,06 |
| 4 | 0,2 | 0,487 | 9,00 | 34,67 | 0,497 | 9,3 | 34,56 | -0,18 |
| 5 | 0,5 | 0,289 | 3 | 39,68 | 0,285 | 3,5 | 38,22 | 0,12 |
| 6 | 1 | 0,23 | 2,8 | 38,29 | 0,224 | 3 | 37,46 | 0,23 |
| 7 | 2 | 0,183 | 1,5 | 41,73 | 0,184 | 2,9 | 36,05 | -0,05 |
| 8 | 5 | 0,106 | 1 | 40,51 | 0,107 | 2,3 | 33,35 | -0,08 |
| 9 | 10 | 0,059 | 1,1 | 34,59 | 0,057 | 2,5 | 27,16 | 0,30 |
| 10 | 20 | 0,03 | 1 | 29,54 | 0,03 | 2,6 | 21,24 | 0,00 |

- Příklad výpočtu (řádek č.3): DL(R)=20×logU2L(L)U2R(L)=20×log0,81729×10−3=28,99=29dB

DR(L)=20×logU2R(R)U2L(L)=20×log0,82330×10−3=28,77dB

SZ(f)=20×logU2L(L)U2R(R)=20×log0,8170,823=−0,06dB

- d) Vyvážení stereozesilovače (balance)

| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| U2(L+P)/V | 1,96 | 2,27 | 1,62 | 0,98 | 0,56 | 0,43 | 0,34 | 0,18 | 0,115 | 0,06 |
| U2(L-P)/mV | 3,3 | 2,3 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 1,2 | 0,2 |
| B / dB | 55,47 | 59,89 | 53,56 | 50,58 | 47,73 | 44,04 | 40,26 | 37,15 | 39,63 | 49,54 |

- Příklad výpočtu (č.m. 6): B=20×logU2(L+P)U2(L−P)=20×log0,432,7×10−3=44,04dB

- B) Reproduktor

- a) Závislost impedance reproduktoru na kmitočtu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R = | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| f / kHz | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| U / mV | 38 | 38,7 | 41,3 | 38,4 | 38,9 | 41 | 45 | 58,3 | 79,5 | 113 |
| UR / mV | 48 | 48 | 51,2 | 48,7 | 48,8 | 51 | 54,6 | 67,2 | 88 | 119 |
| I / mV | 10 | 9,3 | 9,9 | 10,3 | 9,9 | 10 | 9,6 | 8,9 | 8,5 | 6 |
| Z /  | 3,80 | 4,16 | 4,17 | 3,73 | 3,93 | 4,10 | 4,69 | 6,55 | 9,35 | 18,83 |

- Příklad výpočtu (č.m. 2): 	I=UR−UR=48−38,71=9,3mA

Z=UI=38,79,3=4,16Ω

- b) Jmenovitá impedance a rezonanční frekvence reproduktoru

Z = 3,73		f01 = 80 Hz		f02 = 160 Hz

- 6. Grafy

viz příloha:

Příloha 1 – Amplitudová frekvenční charakteristika napěťového přenosu

Příloha 2 – Přeslech a souběh stereo zesilovače

Příloha 3 – Souběh stereo zesilovače

Příloha 4 – Vyvážení stereo zesilovače (balance)

Příloha 5 – Závislost impedance reproduktoru na kmitočtu

- 7. Vyhodnocení

Zesílení jsme u obu kanálů naměřili o 5 až 15 dB menší než bylo teoretické. To může být způsobeno špatně voleným zdrojem signálu nebo špatnou velikostí zatěžovacího odporu. Součástí přípravku byl vstupní dělič 1:100, což znamená že na vstup se dostala jedna setina vstupního napětí U1 naměřeného voltmetrem. Hodnoty U1 v tabulce jsou již přepočítány.

Vstupní impedanci jsem pro kanál A naměřili 22 k a pro kanál B 19,8 K.

Přeslech signálu obou kanálů je do 500 Hz téměř stejný a roste téměř lineárně s frekvencí. Mezi 500Hz a 5 kHz je maximální a poté začíná lineárně klesat.

Souběh kanálů kolísá okolo nuly od -0,19 dB do 0,30 dB. Ideální zesilovač by měl souběh roven 0 dB. Tento se mu blíží.

Vyvážení od 50 Hz do 5 kHz klesá z 0 dB až na -22,8 dB, poté opět roste. V ideálním případě by bylo konstantní.

Při měření impedance reproduktoru jsme použily rezistor Rd k převodu proudu na napětí. Toto napětí jsme měřili osciloskopem, kterým nám současně měřil frekvenci. Dolní rezonanční kmitočet jsme naměřili přibližně 80 Hz, ale byl velice plochý. Horní mezní kmitočet jsme naměřily 160 Hz a byl také velice plochý. To je možná způsobeno špatně zvoleným odporem Rd.