Generátory měřicího signálu

1. Zadání:

A. Na předloženém generátoru obdélníkového a trojúhelníkového signálu s OZ změřte:

a) kmitočet f0

b) amplitudu obdélníkového Ump a trojúhelníkového Umt signálu

c) rozsah regulace napětí UR (URmin, URrmax) pro nastavení minimálního a maximálního ofsetu. Ověřte tento rozsah i výpočtem.

d) rozsah regulace střídy Smin, Smax

e) zatěžovací charakteristiku integrátoru a určete jeho výstupní odpor

f) závislost frekvence a výstupního napětí obdélníkového signálu na velikosti napájecího napětí v rozsahu  UB = 5 až 15 V.

B. Na předloženém generátoru trojúhelníkového a TTL signálu změřte:

a) kmitočet f0

b) amplitudu trojúhelníkového signálu Umt

c) úrovně výstupních napětí generátoru TTL - UTTLL, UTTLH

d) závislost kmitočtu trojúhelníkového signálu na velikosti vstupního napětí UIN.

C. Z předložených částí sestavte:

1) oscilátor s Wienovým článkem a OZ

2) oscilátor s aproximačním funkčním měničem

V obou případech změřte:

a) kmitočet f0

b) amplitudu Um

c) zatěžovací charakteristiku Uvýst = f (Ivýst) a výstupní odpor Rvýst

D. Na předloženém výstupním útlumovém článku k nf generátoru s výstupní impedancí 50  pro útlum 0 až 60 dB nastavitelný po 10 dB změřte:

a) skutečně dosažený útlum pro každý stupeň

b) výstupní odpor každého stupně

Všechny závislosti zpracujte graficky

2. Naměřené a vypočtené hodnoty

Aa-d) Parametry generátoru obdélníkového a trojúhelníkového signálu

|  |  |  |  |  | UCC = 15 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | Umt / V | Ump / V | URmin/V | URmax/V | Smin / % | Smax / % |
| 805.8 | 6.15 | 13.5 | 4.15 | 5.62 | 24.4 | 72.4 |

Af) Závislost frekvence a výstupního napětí pravoúhlého signálu na napájecím napětí

| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCC / V | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| f / kHz | 735 | 753 | 766 | 776 | 783 | 788 | 795 | 798 | 801 | 804 |
| Ump / V | 4.38 | 5.15 | 6.17 | 7.03 | 7.82 | 8.68 | 9.71 | 10.52 | 11.4 | 12.42 |

Ba-c) Parametry generátoru trojúhelníkovitého a TTL signálu

| f / kHz | Umt / V | UTTLL / mV | UTTLH / V |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.02 | 0.502 | 62.5 | 3.813 |

Bd) Závislost kmitočtu generátoru trojúhelníkového a TTL signálu na vstupním napětí

| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 / V | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| f / kHz | 2.02 | 2.14 | 2.25 | 2.36 | 2.48 | 2.6 | 2.71 | 2.79 | 2.78 | 2.73 |

Ca,b) Parametry sinusových generátorů

| O. s Wienovým. čl. |  |  | O. s funkčním měničem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f / kHz | Um / V | Rvýst /  | f / kHz | Um / V | Rvýst /  |
| 1.061 | 2.03 | 238.8 | 107.8 | 10.5 | 1157.2 |

Cd) Zatěžovací charakteristika

| O. s Wienovým článkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I / mA | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15.7 |
| U / V | 1.438 | 1.4375 | 1.437 | 1.436 | 1.433 | 1.431 | 1.426 | 1.42 | 1.414 | 1.406 |
| O. s aproximačním funkčním měničem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I / mA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 |
| U / V | 6.95 | 6.948 | 6.9465 | 6.945 | 6.944 | 6.9435 | 6.943 | 6.942 | 6.9415 | 6.941 |

Da,b) Výstupní útlumový článek

|  |  |  |  | U1 = | 1 | Rvýstt = | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | ¦aut¦ / dB | U2 / mV | ¦aun¦ / dB | ¦au¦/dB | Rvýst /  | Rvýst /  |  |
| 1 | 10 | 318.0 | 9.95 | 0.05 | 49.76 | -0.24 |  |
| 2 | 20 | 98.0 | 20.18 | 0.18 | 50.44 | 0.44 |  |
| 3 | 30 | 31.7 | 29.98 | 0.02 | 49.96 | -0.04 |  |
| 4 | 40 | 10.5 | 39.58 | 0.42 | 49.47 | -0.53 |  |
| 5 | 50 | 3.0 | 50.46 | 0.46 | 50.46 | 0.46 |  |
| 6 | 60 | 0.8 | 61.94 | 1.94 | 51.62 | 1.62 |  |
|  | max au = |  |  | 3.23% | max Rvýst = |  | 3.23033% |

Příklad výpočtu (řádek č. 4):	aum=20*logU2U1=20×log10.5×10−31=39.58dB

Δau=aut−aum=40−39.58=0.42dB

ΔRvýst=Rvýst−Rvýstt=49.47−50=−0.53Ω

3. Grafy

viz příloha:

Příloha č.1 - Závislost frekvence pravoúhlého signálu na napájecím napětí

Příloha č.2 - Závislost výstupního napětí pravoúhlého signálu na napájecím napětí

Příloha č.3 - Závislost kmitočtu generátoru trojúhelníkového a TTL signálu na vstupním napětí

Příloha č.4 - Zatěžovací charakteristika oscilátoru s Wienovým článkem.

Příloha č.5 - Zatěžovací charakteristika oscilátoru s aproximačním funkčním měničem

4. Vyhodnocení

Nejprve jsme u generátoru trojúhelníkového a obdélníkového signálu změřili kmitočet f = 805.8 Hz. Amplituda trojúhelníku je Umt = 6.15 V a pravoúhlého signálu Ump = 13.5 V. Offset se dá regulovat napětím od -4.15 V do 5.62 V, to odpovídá střídě 72.4%.

Frekvence a výstupní napětí s napájecím napětím rostou . Výstupní napětí roste zcela lineárně, což se dalo předpokládat.

Kmitočet generátoru trojúhelníkového (tú) a TTL signálu kmital na frekvenci f = 2.02 kHz. Amplitudu tú jsme změřili 0.502 V. Dolní úroveň TTL signálu je 62.5 mV a horní úroveň 3.813 V. Kmitočet se vstupním napětím roste do 4 V, pak začíná pozvolna klesat.

Oscilátor s Wienovým článkem osciloval na frekvenci f = 1061 Hz s amplitudou 2.03 V. Výstupní odpor jsme naměřili 238.8Ω. Oscilátor s funkčním měničem kmital na frekvenci f = 107.8 kHz s amplitudou 10.5 V. Výstupní odpor byl 1157.2Ω. Výstupní napětí na zatížení klesá velmi málo. U oscilátoru s Wienovým článkem o desetiny voltu, u oscilátoru s funkčním měničem dokonce o setiny.

U výstupního útlumového článku byla nejvyšší odchylka 1,94 dB při útlumu 60 dB. Maximální chyba výstupního odporu je 3.23%.

Měření proběhlo bez komplikací.