Měření základních vlastností logických IO TTL, CMOS

1. Zadání:

A. Kombinační obvody:

U jednoho hradla NAND TTL (IO 7400) a CMOS (4011):

a) Ověřte pravdivostní tabulku

b) Změřte převodní statickou charakteristiku  Uvýst = f(Uvst)

c) Změřte vstupní charakteristiku Ivst = f(Uvst)

d) Změřte odběrovou charakteristiku ICC = f(Uvst)

e) Změřte zatěžovací charakteristiku

1) pro výstup ve stavu H (log. 1) UvýstH = f(Ivýst)

2) pro výstup ve stavu L (log. 0) UvýstL = f(Ivýst)

f) Změřte dobu zpoždění mezi vstupním a výstupním signálem hradla

g) Pomocí osciloskopu zobrazte převodní charakteristiku Uvýst = f (Uvst)

Meze měřených veličin volte tak, aby nebyly překročeny mezní hodnoty udávané výrobcem pro daný typ integrovaného obvodu, zvlášť pokud se jedná o velikost zkratového proudu a přípustného vstupního napětí.

Výsledky měření zpracujte graficky. V případě převodní charakteristiky do grafu vyznačte i toleranční pole vstupního a výstupního napětí pro úroveň L a H.

B. Na realizované logické sondě s těmito parametry:

- logika TTL

- napájecí napětí 5 V,  15 V

- indikace tří stavů pomocí číslicové sedmisegmentovky

- úroveň L (0 až 0,8 V) znak 0

- úroveň H (2,0 až 5 V) znak 1

- zakázané pásmo, vstup odpojen (0,8 až 2,0 V)  znak 

a) Ověřte správnou indikaci ve všech třech oblastech a změřte velikost vstupních napětí nutných ke změně indikovaných stavů při vzrůstu i poklesu napětí.

b) Pomocí logické sondy ověřte podle funkční tabulky  správnou funkci hradla NAND TTL (IO 7400) a CMOS (4011).

2. Naměřené a vypočtené hodnoty

Ab,d) Převodní a odběrová charakteristika

|  | Převodní charakteristika |  |  |  | Odběrová charakteristika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TTL |  | CMOS |  | TTL |  | CMOS |  |
| č. m. | Uvst / V | Uvýst / V | Uvst / V | Uvýst / V | Uvst / V | ICC/mA | Uvst / V | ICC/µA |
| 1 | 0.00 | 4.062 | 0.00 | 5.125 | 0.0 | 0.975 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 0.50 | 3.993 | 1.50 | 5.116 | 0.2 | 0.930 | 0.5 | 0.00 |
| 3 | 0.75 | 3.664 | 1.80 | 5.115 | 0.4 | 0.885 | 1.0 | 0.30 |
| 4 | 1.00 | 3.297 | 1.84 | 5.115 | 0.6 | 0.898 | 1.5 | 7.70 |
| 5 | 1.10 | 3.039 | 1.86 | 0.006 | 1.0 | 1.148 | 1.7 | 16.88 |
| 6 | 1.20 | 2.666 | 2.00 | 0.000 | 1.2 | 1.288 | 1.8 | 22.25 |
| 7 | 1.30 | 0.670 | 2.50 | 0.000 | 1.3 | 1.738 | 2.0 | 16.00 |
| 8 | 2.00 | 0.044 | 3.00 | 0.000 | 1.4 | 13.075 | 2.5 | 2.25 |
| 9 | 3.50 | 0.037 | 4.00 | 0.000 | 1.5 | 3.050 | 3.5 | 0.00 |
| 10 | 5.00 | 0.037 | 5.00 | 0.000 | 5.0 | 3.050 | 5.0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | ICCmax = | 13 mA | ICCmax = | 22.25 µA |

Ac) Vstupní charakteristika hradla TTL

| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvst / V | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.68 | 2 | 3.5 | 5 |
| Ivst / µA | -946 | -835 | -773 | -771 | -680 | -660 | -35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

Ae) Zatěžovací charakteristika

|  | TTL |  |  |  | CMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výstup L |  | Výstup H |  | Výstup L |  | Výstup H |  |
| č. m. | Ivýst/mA | Uvýst/V | Ivýst/mA | Uvýst/V | Ivýst/mA | Uvýst/V | Ivýst/mA | Uvýst/V |
| 1 | 0 | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -8 | 0.15 | 2.5 | 3.44 | -0.6 | 0.18 | 0.54 | 0.16 |
| 3 | -18 | 0.27 | 4 | 3.32 | -0.9 | 0.29 | 1 | 0.23 |
| 4 | -24 | 0.31 | 6 | 3.21 | -1.2 | 0.4 | 1.25 | 0.3 |
| 5 | -30 | 0.34 | 8 | 3.05 | -1.5 | 0.55 | 1.5 | 0.4 |
| 6 | -36 | 0.43 | 10 | 2.85 | -1.8 | 0.64 | 1.5 | 0.5 |
| 7 | -42 | 0.5 | 15 | 2.24 | -2.1 | 0.85 | 2 | 0.72 |
| 8 | -48 | 0.58 | 20 | 1.58 | -2.4 | 1.05 | 2.5 | 1 |
| 9 | -54 | 0.64 | 25 | 0.76 | -2.7 | 1.25 | 3 | 1.45 |
| 10 | -60 | 3.15 | 30 | 0.05 | -3.2 | 2.96 | 3.3 | 3.08 |

Af) Doba zpoždění mezi vstupním a výstupním signálem

|  | tpHL / ns | tpLH / ns | tp / ns |
| --- | --- | --- | --- |
| TTL | 26 | 25 | 26 |
| CMOS | 200 | 280 | 280 |

Ba) Indikace na logické sondě

|  | Přechod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L na N | N na H | H na N | N na L |
| U / V | 0.79 | 2.02 | 2 | 0.76 |

Bb) Ověřování hradel pomocí logické sondy

| A | B | YTTL | YCMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | H | H |
| L | H | H | H |
| H | L | H | H |
| H | H | L | L |

3. Grafy

viz. Příloha

Příloha č. 1 – Převodní statická charakteristika hradel

Příloha č. 2 – Vstupní charakteristika hradla TTL

Příloha č. 3 – Odběrová charakteristika hradel

Příloha č. 4 – Zatěžovací charakteristika hradla TTL

Příloha č. 5 – Zatěžovací charakteristika hradla CMOS

4. Vyhodnocení

Nejprve jsme u obou logických obvodů (TTL a CMOS) ověřili pravdivostní tabulku. Vyšla podle předpokladů.

Na převodní statické charakteristice je jednoznačně vidět, že hradlo CMOS je kvalitnější. Hodnota logické „1“ je 5,125 V a přechod z 1 do 0 je skokový.  U hradla TTL je hodnota logické „1“ 4.062V a změna stavu je od 0,5V do 1,5V pozvolná.

Největší proud 950µA vtéká do hradla TTL při úrovni logická „0“ po přechodu do stavu logické „1“ se rychle změní v 0. Tuto charakteristiku jsme u hradla CMOS neměřili, protože do něj prakticky nevtéká žádný proud a měření by nemělo smysl.

Největší odběr mají hradla při změně stavu. Odběr se pohyboval u hradla TTL od 1 do 13 mA, u hradla CMOS do 23µA.

Zatěžovací charakteristiku jsme měřili pro oba dva stavy (logická „1“ a „0“). Hradlo TTL se dá více zatížit. Je to patrné ze zatěžovacích charakteristik.

Ověření obvodů pomocí logické sondy nám vyšlo stejně jako v bodě Aa.