Zobrazování charakteristik jednobranů a dvojbranů osciloskopem

1. Zadání:

A. Zobrazte na osciloskopu V-A charakteristiku Zenerovy diody (např KZ 260/…….) v reprezentativním oboru IF a IR. Měřicí kmitočet zvolte 1 kHz.

a) zobrazenou charakteristiku předveďte vyučujícímu

b) odečtěte dostatečný počet hodnot a zapište je do tabulky

c) z odečtených hodnot sestrojte graf

d) určete velikost diferenciálního odporu diody v pracovním bodě )udaném v konstrukčním katalogu)

B. Změřte dynamický diferenciální odpor téže diody (např. metodou malých střídavých signálů, vhodně modifikovanou substituční metodou apod.).

C. Porovnejte údaje zjištěné v bodech A a B s katalogovou hodnotou.

D. Navrhněte měřicí metodu a schéma zapojení pro zobrazení dynamické hysterezní smyčky toroidního vzorku na osciloskopu. Zobrazte dynamickou hysterezní smyčku feromagnetika, z něhož je zhotoven předložený  toroidní vzorek. K tomu účelu opatřete vzorek potřebnými vinutími pro magnetování a měření.

a) Parametry vzorku: materiál transformátorové plechy

b) Magnetizační proud je harmonický o kmitočtu f= 50 Hz, Ief = 37,6mA

c) Určete měřítka B a H na osách x a y oscilogramu

# d) Ze zobrazené charakteristiky odečtěte reprezentativní počet bodů a zapište je do tabulky

e) Na základě odečtených bodů sestrojte graf

f) V grafu vyznačte a odečtěte Bm, Hm, Br, Hr

2. Popis měřeného předmětu

MS,D	zenerova dioda KZ 260/5V1

Tr	síťový transformátor TR2,220/24V, 2VA, 40-60Hz, počet

závitů N1 a N2 neznámý (bez destrukce nezjistitelný)

3. Schéma zapojení

Ad A)

Ad B) Metoda malých střídavých signálů

Ad D)						Tr

4. Použité přístroje

Z 	ss zdroj 		BS 525 	PEMC I/47

G	Generátor 		FG-20002G 	PEMC I267

Osc	analogový osciloskop	OS-7026A	PEMC I/249

V1,mA	Digital-multimetr 	V560 		PEMC I/258

V2	Digital-multimetr 	V560 		PEMC III/6

A 	Digitální multimetr	G1004.501 	PEMC I/206

R1,R0	R-dekade 		0-99999	PEMC I/154

Rsn,Rn	etalon odporu		1		9-441-2502

C0	C-dekade 				PEMC III/12

L0	Inductnce-dekade Iskra 		PEMC I/288

R,C 	přípravek s pasivním integračním článkem

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

Ad Ab)

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0 | -2 | -3,2 | -4 | -4,5 | -5 | -5,5 | -5,8 |
| I [mA] | 30 | 10 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | -0,05 | -5 | -20 | -40 | -100 | -150 |

Ad Ad) diferenciální odpor

Pracovní bod P[-5,5V;-100mA]

I = 100mA

U = 0,4V

Rd=ΔUΔI=0,40,1=4Ω

Ad B) Metoda malých střídavých signálů

Pracovní bod P[-5,5V;-100mA]

U1stř = 0,0535V

U2stř = 0,018V

Rsn = 1

Rd=U1×RSNU2=0,0535×10,018=2,97Ω

Ad C) viz závěr

Ad Db) Magnetizační proud je harmonický o kmitočtu f= 50 Hz, Ief = 37,6mA

Ad Dc) Bez možnosti spočítat závity nemožno určit

Ad Dd)

|  | Dílků/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílky X (H) | 0,02 | 0 | 3,1 | 1,7 | 1,25 | 1 | 0 | -3,2 | -1,4 | -1,1 | 0 |
| Dílky Y (B) | 0,2 | 2 | 3,5 | 2 | 1 | 0 | -1,8 | -3,5 | -2 | -1,1 | 2 |

6. Grafy

viz příloha

Příloha č.1 – VA Charakteristika Zenerovy diody

Příloha č.2 – Hysterezní smyčka síťového transformátoru

7. Vyhodnocení

Pro úlohu A) i B) jsme zvolili stejný pracovní bod, aby se dal vypočítaný diferenciální odpor objektivně porovnat. Námi změřený Rd = 3 a 4  se shodoval s katalogovými hodnotami a u jednotlivých metod se od sebe moc nelišil.

U měření hysterezní smyčky se nám ji povedlo jen zobrazit. Nebyli jsme schopni určit měřítka na osách a tudíž ani Bm a Hm. Skutečná hysterezní smyčka se od té vyobrazené na grafu nepatrně liší.