Aktivní filtry

1. Zadání:

A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ:

a) Dolní propust

b) Horní propust

c) Pásmová propust

B. Změřte:

a) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu AudB = f(f).

b) Fázovou frekvenční charakteristiku  = f(f)

c) Určete skutečné mezní kmitočty fdD, fhH, fdP, fhP

d) Určete skutečnou vstupní impedanci filtrů Zvst  při f = ........... kHz

Ze změřených charakteristik a parametrů vypočtěte hodnoty součástek zapojení a porovnejte je se skutečně realizovanými hodnotami.

2. Naměřené a vypočtené hodnoty

Amplitudová frekvenční charakteristika napěťového přenosu

|  |  | Dolní propust |  |  | Horní propust |  |  | Pásmová propust |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 = | 1,2 |  | U1 = | 3,5 |  | U1 = | 0,707 |  |
| č. m. | f / kHz | U2 / V | Au / - | au / dB | U2 / V | Au / - | au / dB | U2 / V | Au / - | au / dB |
| 1 | 0,1 | 6,74 | 5,62 | 14,99 | 0,64 | 0,18 | -14,76 | 0,70 | 0,99 | -0,09 |
| 2 | 0,2 | 6,74 | 5,62 | 14,99 | 1,26 | 0,36 | -8,87 | 1,37 | 1,94 | 5,75 |
| 3 | 0,5 | 6,74 | 5,62 | 14,99 | 2,84 | 0,81 | -1,81 | 3,12 | 4,41 | 12,89 |
| 4 | 1 | 6,72 | 5,60 | 14,96 | 4,44 | 1,27 | 2,07 | 4,91 | 6,94 | 16,83 |
| 5 | 1,2 | 6,70 | 5,58 | 14,94 | 4,81 | 1,37 | 2,76 | 5,33 | 7,54 | 17,55 |
| 6 | 1,5 | 6,68 | 5,57 | 14,91 | 5,20 | 1,49 | 3,44 | 5,77 | 8,16 | 18,24 |
| 7 | 2 | 6,64 | 5,53 | 14,86 | 5,59 | 1,60 | 4,07 | 6,18 | 8,74 | 18,83 |
| 8 | 5 | 6,18 | 5,15 | 14,24 | 6,14 | 1,75 | 4,88 | 6,32 | 8,94 | 19,03 |
| 9 | 10 | 5,08 | 4,23 | 12,53 | 6,24 | 1,78 | 5,02 | 5,26 | 7,44 | 17,43 |
| 10 | 20 | 3,34 | 2,78 | 8,89 | 6,25 | 1,79 | 5,04 | 3,45 | 4,88 | 13,77 |
| 11 | 50 | 1,43 | 1,19 | 1,52 | 6,19 | 1,77 | 4,95 | 1,48 | 2,09 | 6,42 |
| 12 | 100 | 0,58 | 0,48 | -6,32 | 5,99 | 1,71 | 4,67 | 0,60 | 0,85 | -1,43 |
|  |  | fm = | 12 kHz |  | fm = | 1 kHz |  | fm = 0,8 kHz a 12,5 kHz |  |  |
|  |  | aum = | 12 dB |  | aum = | 2 dB |  | aum = | 16 dB |  |

Příklad výpočtu pro 8. řádek: Au=U2U1=6,181,2=5,15

au=20×logU2U1=20×log6,181,2=14,24 dB

Fázová frekvenční charakteristika

|  |  | Dolní propust |  | Horní propust |  | Pásmová propust |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. m. | f / kHz |  / µs |  / o |  / µs |  / o |  / µs |  / o |
| 1 | 0,1 | 5203 | 187,3 | 7269 | 261,7 | 7322 | 263,6 |
| 2 | 0,2 | 2551 | 183,7 | 3569 | 257,0 | 3591 | 258,6 |
| 3 | 0,5 | 1000,6 | 180,1 | 1347 | 242,5 | 1349 | 242,8 |
| 4 | 1 | 491,4 | 176,9 | 624 | 224,6 | 618 | 222,5 |
| 5 | 1,2 | 407 | 175,8 | 509 | 219,9 | 501 | 216,4 |
| 6 | 1,5 | 322,7 | 174,3 | 396 | 213,8 | 387 | 209,0 |
| 7 | 2 | 238,5 | 171,7 | 287 | 206,6 | 277 | 199,4 |
| 8 | 5 | 88,1 | 158,6 | 107 | 192,6 | 95 | 171,0 |
| 9 | 10 | 39,5 | 142,2 | 52,6 | 189,4 | 41,4 | 149,0 |
| 10 | 20 | 16,9 | 121,7 | 26,5 | 190,8 | 17,4 | 125,3 |
| 11 | 50 | 5,8 | 104,4 | 10,7 | 192,6 | 5,9 | 106,2 |
| 12 | 100 | 2,7 | 97,2 | 5,3 | 190,8 | 2,7 | 97,2 |

Příklad výpočtu pro 8. řádek:

ϕ=Δt×f×360=88,1×10−6×5×103×360=158,58°

Vstupní impedance

|  |  |  |  |  |  |  | f = | 500 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní propust |  |  | Horní propust |  |  | Pásmová propust |  |  |
| U / V | I / µA | Z / k | U / V | I / µA | Z / k | U / V | I / µA | Z / k |
| 1,08 | 109,3 | 9,88 | 1,158 | 90,96 | 12,73 | 1,158 | 91,12 | 12,71 |

Příklad výpočtu: Z=U1I1=1,15891,12⋅10−6=12,71kΩ

Výpočet součástek z mezních frekvencí

Dolní propust fm = 12 kHz

fm=12⋅π⋅R⋅CCp=12⋅π⋅fm⋅Rp=12⋅π⋅12⋅103⋅56,1⋅103=236,4⋅10−12F=236,4pF

Horní propust fm = 1 kHz

Cs=12⋅π⋅fm⋅Rs=12⋅π⋅103⋅5,6⋅103=28,9⋅10−9F=28,9nF

Pásmová propust fmd = 0,8 kHz, fmh = 13 kHz

Cp=12⋅π⋅fmh⋅Rp=12⋅π⋅13⋅103⋅56,1⋅103=218,2⋅10−12F=218,2pFCs=12⋅π⋅fmd⋅Rc=12⋅π⋅800⋅5,6⋅103=35,5⋅10−9F=35,5nF

3. Grafy

Příloha 1 - Amplitudová frekvenční charakteristika napěťového přenosu

Příloha 2 - Fázová frekvenční charakteristika

4. Vyhodnocení

Měřením jsme ověřili teoretické předpoklady. Dolní propust propouští signály nízkých kmitočtů do mezní frekvence 12kHz poté přenos klesá se strmostí 20 dB/dekádu.

Horní propust propouští signály od mezní frekvence 1 kHz.

Pásmová propust propouští signály v pásmu od 800 Hz až 13 kHz bez útlumu. Před dolní mezní a za horní mezní frekvencí klesá přenos se strmostí 20 dB/dekádu. Všechny mezní frekvence jsme odečetli z grafu.

Fázový posun je ještě o 180 stupňů posunutý, protože operační zesilovač byl zapojen v invertujícím zapojením.

Při výpočtu součástek z mezní frekvence jsme vždy jednu součástku dosadili a sledovali jsme zda vyjde druhá. Vypočtené hodnoty se od skutečných součástek lišili minimálně.

Impedance dolní propusti jsme vypočetli 9,88kΩ a horní a pásmové propusti 12,7kΩ.