1. Zadání

A. Změřte statické voltampérové charakteristiky následujících jednobranů:

a) germaniové diody  GA 201

b) křemíkové diody  KA 261

c) Zenerovy diody  KZ 260/5V1

Všechny tři při teplotách 20oC a 70oC v propustném i závěrném směru.

d) diaku  KR 102

Z grafu určete velikosti napětí UB0, UB pro I = 10 mA a porovnejte je s katalogovými údaji.

e) fotorezistoru  WK 650 60

Pro tři různé úrovně osvětlení ( E měřte pomocí luxmetru).

Korigujte chybu metody, popř. zdůvodněte, proč není třeba naměřené hodnoty korigovat.

B. Ve vhodně zvolených pracovních bodech (v 1. i 3. kvadrantu) vypočtěte pro všechny výše uvedené případy diferenciální odpory R (diferenční metodou). Diskutujte jejich velikosti a diference mezi nimi.

C. U varikapu  KB 213:

a) Změřte pomocí měřiče kapacity závislost kapacity na přiloženém závěrném napětí

C = f(UR)

b) Ve dvou dostatečně vzdálených pracovních bodech zjistěte diferenciální strmost kapacity SC

c) Stanovte poměrnou změnu kapacity Cd1/Cd2 pro UR1/UR2 = -3 V / -30 V a porovnejte s katalogovým údajem.

Rozsahy nastavovaných a měřených hodnot obvodových veličin volte tak, aby byl pokryt podstatný rozsah charakteristiky a nebyly překročeny mezní hodnoty proudu, napětí a příkonu součástky.

D.cv.

a) Zopakovat vlastnosti polovodičových jednobranů

b) Zopakovat jejich charakteristiky

c) Vypsat si základní katalogové hodnoty zadaných součástek, příp. připravit pracovní grafy s předem vynesenými limitujícími veličinami.

Doporučená literatura:

Fiala,M. Vrožina,M. Hercik,J.:  Elektrotechnická měření I pro 3. ročník SPŠE. SNTL, Praha 1986

Maťátko,J. Foitová,E.: Elektronika pro 3. ročník SPŠE slaboproudých. SNTL, Praha 1984

Katalog součástek Tesla

2. Popis měřeného předmětu

Aa) 	germaniová dioda  GA 201, IMAX = 15mA, URMAX = 25V, a = 20 – 60 °C

Ab)	křemíková dioda  KA 261, IMAX = 100mA, URMAX = 50V, PMAX = 50mW

Ac) 	Zenerova dioda  KZ 260/5V1, IMAX = 215mA, UZ = 5,1V, PMAX = 1,4W

Ad) 	diak  KR 102, IMAX = 1A, PMAX = 300mW

Ae) 	fotorezistor  WK 650 60, UMAX = 50V, PMAX = 50mW

- varikap  KB 213, URMAX = 28V

3. Schéma zapojení

A)

Pro měření VA charakteristik v propustném směru (malý odpor)

Pro měření VA charakteristiky Ge diody v závěrném směru

Pro měření VA charakteristiky Si diody v závěrném směru

C)  Měření kapacity  varikapu v závislosti na přiloženém závěrném U pomocí BM 595

4. Seznam použitých přístrojů

Z,Z1	BS 525	pravá, u diaku i levá část ss. stab. zdroje	PEMC  I/47

V	V560	digitální multimetr	PEMC  III/6

A,V2	V560	digitální multimetr	PEMC  I/258

BM 595	BM 595	RLCG metr	PEMC  I/208

R0Z,R0P		odporová dekáda 0,1 – 99999,9	PEMC  I/154

LUX	RO 1330	měřič intenzity osvětleni v Luxech	-----------------

T	M-3850	multimetr – teploměr	PEMC  I/269

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

# Aa) Germaniová dioda

| č.m. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| propustný směr | 20°C | U [V] | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,275 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 |
|  |  | I [mA] | 0 | 0,01 | 0,023 | 0,067 | 0,195 | 0,360 | 0,485 | 0,635 | 0,950 | 1,36 | 2,35 | 4,56 | 5,90 | 8,80 | 12,0 |
|  | 60°C | U [V] | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | X | X | X | X | X |
|  |  | I [mA] | 0 | 0,3 | 0,56 | 1 | 1,9 | 3 | 4,4 | 6 | 7,6 | 11 | X | X | X | X | X |
| závěrný směr | 20°C | U [V] | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | X | X | X | X |
|  |  | I [µA] | 0 | 1,60 | 2,00 | 2,60 | 3,70 | 4,70 | 5,80 | 7,00 | 8,20 | 10,4 | 14,9 | X | X | X | X |
|  | 60°C | U [V] | 0 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | I [µA] | 0 | 4,7 | 6 | 13 | 23 | 34 | 47 | X | X | X | X | X | X | X | X |

# Ab) Křemíková dioda

| č.m. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| propustný směr | 20°C | U [V] | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,88 |
|  |  | I [mA] | 0 | 0,01µ | 0,1µ | 0,6µ | 1,8µ | 5,0µ | 0,0123 | 0,049 | 0,38 | 1,17 | 3,25 | 8,50 | 21,4 | 50,0 | 94,4 |
|  | 70°C | U [V] | 0 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | X | X | X | X | X |
|  |  | I [mA] | 0 | 0,4µ | 16µ | 0,2 | 1,7 | 4,2 | 6,3 | 10,6 | 23,5 | 54 | X | X | X | X | X |
| závěrný směr | 20°C | U[V] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | U2[mV] | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | I [nA] | 0 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 70°C | U [V] | 0 | 5 | 10 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | I [µA] | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Proud I při měření diody v závěrném směru při 20°C, byl přepočítán z napětí na snímacím odporu Roz = 50K

# Ac) Zenerova dioda

| č.m. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| propustný směr | 20°C | U [V] | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,05 |
|  |  | I [mA] | 0 | 0 | 0 | 0,27µ | 2,75µ | 74,3µ | 1,6 | 4,7 | 9,9 | 16,5 | 28,4 | 42,2 | 52,3 | 84,6 |
|  | 70°C | U [V] | 0 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | X | X | X | X |
|  |  | I[mA] | 0 | 0,2µ | 3,6µ | 36,4µ | 0,48 | 1,8 | 3,1 | 6,5 | 17,9 | 36,0 | X | X | X | X |
| závěrný směr | 20°C | U [V] | 0 | 2 | 3 | 3,5 | 3,9 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,85 | 4,9 | 4,95 | X |
|  |  | I [mA] | 0 | 0,011 | 0,25 | 0,94 | 2,26 | 2,9 | 4,8 | 6,6 | 8,9 | 10,3 | 37,0 | 42,5 | 50,0 | X |
|  | 70°C | U [V] | 0 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,8 | 6 | X | X | X | X |
|  |  | I[mA] | 0 | 0,42µ | 9,8µ | 38,5µ | 0,15 | 0,54 | 2,5 | 28 | 120 | 200 | X | X | X | X |

Ad) Diak

| č.m. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.kv | U [V] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34,2 | 22,4 | 22,1 | 21,8 | 21,3 | 20,3 | 20 |
|  | I[mA] | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,21 | 0,3 | 0,45 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 4,2 | 13,7 | 19,9 |
| 3.kv | U [V] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33,4 | 23,3 | 23 | 22,6 | 22 | X | X |
|  | ## I[mA] | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,8 | X | X |

Ae) Fotorezistor

| č.m. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## U [V] | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 lux | I[mA] | 0 | 3µ | 31µ | 54µ | 82µ | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,22 | 0,38 | 0,58 | 0,8 | 1,0 |
| 200 lux |  | 0 | 0,265 | 0,74 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 5,0 | 5,50 | x | x | x | x |
| 6000 lux |  | 0 | 0,6 | 3,6 | 7,5 | 11,5 | 13,5 | x | x | x | x | x | x | x |

B)Diferenciální odpor pro výše uvedené součástky

Ad Aa) Ge dioda

Propustný směr – 20°C v pracovním bodě Up = 0,8V a Ip=5,9mA

Rd=ΔUΔI=1−0,78,8×10−3−4,56×10−3=70,8Ω

Propustný směr – 60°C v pracovním bodě Up = 0,8V a Ip=6mA

Rd=ΔUΔI=1−0,611×10−3−3×10−3=50Ω

Závěrný směr – 20°C v pracovním bodě Up = -10V a Ip=7µA

Rd=ΔUΔI=−4+15−3,7×10−6+10,4×10−6=1,64MΩ

Závěrný směr – 60°C v pracovním bodě Up = -15V a Ip=34µA

Rd=ΔUΔI=−10+20−23×10−6+47×10−6=416kΩ

### Ad Ab) Si dioda

Propustný směr – 20°C v pracovním bodě Up = 0,8V a Ip=21,4mA

Rd=ΔUΔI=0,85−0,7550×10−3−8,5×10−3=2,4Ω

Propustný směr – 70°C v pracovním bodě Up = 0,75V a Ip=23,5mA

Rd=ΔUΔI=0,8−0,754×10−3−10,6×10−3=2,3Ω

Závěrný směr – 20°C v pracovním bodě Up = -20V a Ip=10nA

Rd=ΔUΔI=−15+25−8×10−9+15×10−9=1,43GΩ

Závěrný směr – 70°C v pracovním bodě Up = -10V a Ip=0,02µA

Rd=ΔUΔI=−5+25−0,01×10−6+0,03×10−6=1GΩ

Ad Ac) Zenerova dioda

Propustný směr – 20°C v pracovním bodě Up = 0,9V a Ip=28,4mA

Rd=ΔUΔI=1−0,8552,3×10−3−16,5×10−3=3,6Ω

Propustný směr – 70°C v pracovním bodě Up = 0,75V a Ip=17,9mA

Rd=ΔUΔI=0,8−0,736×10−3−6,5×10−3=3,9Ω

Závěrný směr – 20°C v pracovním bodě Up = -4,85V a Ip=37mA

Rd=ΔUΔI=−4,8+4,95−10,3×10−3+50×10−3=3,78Ω

Závěrný směr – 70°C v pracovním bodě Up = -5,75V a Ip=100mA

Rd=ΔUΔI=−5,5+5,8−28×10−3+120×10−3=3,26Ω

Ad Ad) Diak

1. kvadrant Up = 21,8V a Ip= 2,4mA

Rd=ΔUΔI=22,1−20,31,7×10−3−13,7×10−3=−150Ω

3. kvadrant Up = -23V a Ip= -1,5mA

Rd=ΔUΔI=23,3−221,1×10−3−3,8×10−3=−481,5Ω

Ad Ae) Fotorezistor

E = 4, Up = 15V, Ip = 580µA

Rd=ΔUΔI=20−10(800−380)×10−6=23,8KΩ

E = 200, Up = 5V, Ip = 3,6mA:

Rd=ΔUΔI=7−3(5−2,2)×10−3=1,4KΩ

E = 6000, Up = 3V, Ip = 11,5mA:

Rd=ΔUΔI=3,5−2(13,5−7,5)×10−3=250Ω

Ca) Varikap

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 |
| C [pF] | 57,7 | 40 | 33 | 28,5 | 25,5 | 22 | 19,5 | 18 | 17 | 16,5 |

Cb) diferenciální strmost kapacity v pracovním bodě UR = -3V, CP = 40pF

SC=ΔCΔUR=57,7⋅10−12−33⋅10−12−1+5=6,175pF/V

diferenciální strmost kapacity v pracovním bodě UR = -25V, CP = 18pF

SC=ΔCΔUR=19×10−12−17×10−12−20+28=0,25pF/V

Cc) Poměrné změny kapacity Cd1/Cd2 pro UR1/UR2 = -3 V / -30 V

při UR1 = -3 V		Cd1 =  40pF

při UR2 = -30		Cd2 = 16,5pF

Cd1Cd2=40⋅10−1216,5⋅10−12=2,42

6. Grafy

viz. příloha:

Příloha č.1 - VA charakteristika Ge diody v propustném směru při teplotě 20°C a 60°C

Příloha č.2 - VA charakteristika Ge diody v závěrném směru při teplotě 20°C a 60°C

Příloha č.3 - VA charakteristika Si diody v propustném směru při teplotě 20°C a 70°C

Příloha č.4 - VA charakteristika Si diody v závěrném směru při teplotě 20°C a 70°C

Příloha č.5 - VA charakteristika Zenerovy diody při teplotě 20°C a 70°C

Příloha č.6 - VA charakteristika diaku

Příloha č.7 - VA charakteristika fotorezistoru

Příloha č.8 - Závislost kapacity varikapu na přiloženém závěrném napětí

7. Vyhodnocení

Nebylo nutno korigovat chybu měření, protože jsme vždy použily nejvhodnější metodu (tj. pro závěrný směr Ohmovu metodu pro měření velkých odporů a pro propustný směr Ohmovu metodu pro měření malých odporů). Germaniovou diodu jsme nemohli změřit při 70°C, protože maximální udávaná teplota je 60°C, proto jsme měření prováděli při teplotě 60°C.

U diaku je z grafu patrné, že 1. a 3. kvadrant je mírně nesymetrický, ale v praxi to vůbec nevadí. UB01=34,2V a UB02 =33,4V.

U varikapu je sice maximální závěrné napětí -28V, ale podle mého mínění musí vydržet o něco více v mezích tolerance. Diferenciální strmost v bodě U=-3V je 6,175pF/V a v bodě U=-25V je 0,25pF/V. Poměrná strmost v rozsahu –3 až –30V je 2,42.