Michal Trs

E2.C

# Optické kabely

Celý referát rozdělím na 5 částí:

- Jak optický kabel (vlákno) vypadá a k čemu se používá

- Fyzikální princip na kterém je založen přenos informace

- Udávané technické parametry

- Optické konektory a spojky

- Přenosová opto – elektrická trasa

- Normy, pro optické kabely

- Jak optický kabel (vlákno) vypadá + rozdělení a použití

Je to vlnovod jejímž úkolem je přenos signálu (světelného paprsku) na určitou vzdálenost, přičemž má dojít k minimálním ztrátám intenzity a tvaru.

Průřez optickým vláknem je na příloze obr. 1, zde je naznačen půřez samotným optickým vláknem bez dalších izolací. Na obr. 2 je optický kabel s izolací a na obr. 3 je venkovní, univerzální a armovaný optický kabel. Na obr 4 jsou skutečné optické kabely

Rozdělení kabelů:

  - Vlákna s těsnou sekundární ochranou – vlákna s ochranou 900 µm volně vloženého v plášti kabelu

  - Vlákna s volnou sekundární ochranou – vlákna s ochranou 250 µm uložena v trubičce s gelem chránícím vlákna proti poškození a vzniknutí vlhkosti.

Použité gely: petrolejový (nebezpečí při požáru – možnost šíření ohně uvnitř kabelu)

silikonový

  - Podle prostředí, ve kterém jsou použity

    - Vnitřní (instalace uvnitř budovy)

    - Univerzální (venkovní a vnitřní instalace)

    - Venkovní (venkovní instalace)

    - Speciální (různé druhy ochranné izolace) – např. proti agresivnímu prostředí

  - Mnohovidové do 2 km 	- 62,5/125 µm

- 50/125 µm

  - Jednovidové pro vzdálenosti vyšší jak 2 km

-9/125 µm

Použití: Vzhledem k tomu, že využitelná šířka pásma je B = 3000GHz, jsou jeho přenosové možnosti nedozírné. Používají se pro telefonní, televizní vedení, počítačové sítě. Optický signál je zcela imunní elektromagnetickým poruchám. Také je vyloučen jakýkoliv odposlech z důvodu, že paprsek se šíří pouze jádrem vodiče a žádném případě nemůže uniknout ven.

- na výrobu se používá tenkých skleněných / plastových vláken

- Fyzikální princip na kterém je založen přenos informace

## Teorie optických přenosů

Optické přenosy jsou uskutečňovány díky fyzikálním zákonům o lomu světla v různých materiálech. Optické vlákno se skládá ze dvou skel o různém indexu lomu světla. Celý přenos signálu je uskutečněn v tzv. jádře optického vlákna. Na obr 5 jsou znázorněny přenosy světla v multimodových a singlmodových vláknech.

Multimodový optický kabel – V tomto případě je průměr vlastního optického vlákna mnohem větší, než je délka vlny přenášeného světla. Vyznačuje se skokovou změnou indexu lomu světla. Dochází zde k přenosu více paprsků – vidů. Jednotlivé paprsky mají různě dlouhou dráhu a proto dochází k deformaci signálu (rozmílání). Používá se pro vzdálenosti do 2 km.

Multimodvé vlákno tzv. gradientní – Index lomu není v celém průměru konstantní, lineárně se zmenšuje od středu k povrchu vlákna, kde se rovná indexu lomu pláště. I zde se šíří více paprsků (vidů), ty se však ohýbají spontánně do středu vlákna.

Singlemodové vlákno – průměr jádra je srovnatelný s délkou vlny přenášeného světla (1µm). Nevzniká zde optická disperze a tím nedochází k deformaci signálu. Tento typ je nejsložitější na výrobu a proto i nejdražší. Je velice výkonný a používá se pro velké vzdálenosti.

#### Zákon odrazu světelného paprsku

Zde nás bude zajímat pouze totální odraz, kterého využívají optická vlákna.

Při dopadu paprsku z opticky hustšího prostředí na opticky řidší dojde k lomu od kolmice. Jeli úhel větší než mezní dochází k úplnému odrazu. To je vidět na obr 6.

- Udávané technické parametry

  - průměr kabelu (mm)

  - váha kabelu (kg/m)

  - poloměr ohybu před instalací (mm)

  - poloměr ohybu po instalaci (mm)

  - max. tahová síla pro krátké vzdálenosti

  - max. tahová síla pro dlouhé vzdálenosti

  - maximální tlak na 1 cm

  - rozmezí skladovací a provozní teploty

tabulka s údaji je na obr. 7

- Optické konektory a spojky

Optické konektory se v optickém kabelážním systému používají k optickým propojovacím kabelům – pigtailů. Nejznámější jsou konektory typu ST s bajonetovým zámkem. Pro instalace s většími přenosovými rychlostmi se začínají používat konektory typu SC. Oba tyto typy jsou na obr. 8. Pokud je kabelážní systém určen pro telekomunikační rozvody, lze použít konektory dle aktivního zařízení a to typ FC nebo SC. Pokud je potřeba optický konektor ukončit na optickém vlákně, je nutné použít tzv. lepící kit. Běžné konektory používají pro upevnění vlákna v těle konektoru vytvrditelné pryskyřice, které vyžadují plnění konektoru před vlastní instalací a následné vytvrzení pryskyřice po dobu 24 hodin. Firma 3M používá adhesivní technologii. Konektor je již od výrobce naplněn adhesivem a před vlastní instalací se umístí do pícky na dobu 1 – 10 min. poté se zasune do konektoru připravený konec vlákna a konektor se nechá vychladit. Optické vlákno přesahující z konektoru ven se těsně za ním uštípne. Poté se provede zaleštění a následná kontrola pod mikroskopem. Nákres je na obr. 9.

Mechanická spojka

Tato spojka využívá přesného kovového elementu umístěného v pouzdře z umělé hmoty s aretačním výčkem. Kovový element vystředí optická vlákna proti sobě a následně je zafixuje proti dalšímu pohybu. Průměrný vložný útlum je menší než 0.1 dB. Spojka je na obr 10.

- Přenosová opto – elektrická trasa

Na obr. 11 je naznačena opto - elektrická trasa. Soubor signálů (telefon, televize) je označen jako vstup. Tento výsledný elektricky signál je zaveden po digitalizaci ( 1 ) do multiplexoru (referát: Miloš Skořepa) (2), číslo ( 3 ) představuje optický vysílač v podobě laseru nebo diody LED ( viz obrázek 68-skripta ET, díl 3 ). Za tímto optickým zesilovačem následuje optická trasa (optické vlákno) ( 4 ). Na přijímací straně je optický přijímače (5) představovaný fotodiodou nebo fototranzistorem, za kterým následuje multiplexor ( 6 ), na který navazuje obvod ( 7 ), který digitální signál převede na povodni analogový signál.

- Normy, pro optické kabely

##### Normy specifikující optickou trasu a propojení:

| Norma | Vlnová délka (nm) | Max. útlum (dB/km) | Min. šířka pásma (MHz/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| TAI/EIA 2840 | 850 1300 | 3,75 1,5 | 160 500 |
| ISO/IEC 11801 | 850 1300 | 3,5 1,0 | 200 500 |
| EN 50173 | 850 1300 | 3,5 1,0 | 200 500 |

Normy specifikující optické konektory a komponenty – ICE 874

Normy specifikující optické kabely – IEC 793, IEC 794, DIN VDE 0888, IEC 332-3

Seznam použité literatury:

Ing. Jaroslav Fukátko, ing. Tomáš Fukátko – Elektrotechnologie díl 3.

Sešit Fyziky – 2. ročník

Katalog firmy SIRIUS

Propagační materiál firmy 3M